芯纳百川（无锡）半导体科技有限公司

芯纳半导体研发生产工厂建设项目

环境风险评价专项

委托单位：芯纳百川（无锡）半导体科技有限公司

承担单位：橙志（上海）环保技术有限公司

目 录

1项目由来	1

2编制依据	2

2.1法律法规	2

2.2技术导则和编制规范	2

2.3项目立项批文与技术文件	2

2.3评价程序	3

3评价工作等级和评价范围	4

4环境保护目标	5

5环境风险分析	9

5.1评价等级确定	9

5.2环境风险分析	19

6环境风险防范措施及应急预案	34

6.1环境风险防范措施	34

6.2事故应急预案	49

6.2环境风险结论	61

7结论	63

1项目由来

芯纳百川（无锡）半导体科技有限公司正式成立于2018年6月8日，位于无锡市新吴区出口加工区J3号地块1号标房252室，主要从事半导体石英器件的进出口业务。

基于目前国内半导体的发展现状及市场需求，芯纳百川（无锡）半导体科技有限公司引进先进技术，整合优势资源，集中精力研发。致力于半导体石英器件国产化目标，填补目前市场供应不足，摆脱关键技术零部件依靠进口的现状。建设单位决定建设“芯纳半导体研发生产工厂建设项目”。基于自身技术基础，开发更高端的产品满足半导体设备所需，进一步夯实和完善产品布局，提升半导体设备国产零部件的自主供应能力。推进我国在半导体制造能力上向高端化跃升，促进我国在半导体设备零部件核心产品上做到“自主可控”。

在此背景下，芯纳百川（无锡）半导体科技有限公司拟投资10000万元，在无锡市国家高新技术产业开发区97号地块B2厂房建设“芯纳半导体研发生产工厂建设项目”。本项目租用无锡市新发集团有限公司16866.78m2空置厂房，购置激光机、加工中心等设备，从事半导体石英器件的生产、维修。项目建设后，可形成“半导体石英器件25000件/年的生产能力和半导体石英器件5000件/年的维修能力（合计年产半导体石英器件30000件）”。2024年5月新吴区行政审批局准予该项目备案，备案号：锡新行审投备〔2024〕410号。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，该项目应开展环境影响评价工作。按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“C3051技术玻璃制品制造”，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“二十七、非金属矿物制品业”中“57 玻璃制品制造-玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）”，应编制环境影响报告表，并报送环境保护主管部门审批。芯纳百川（无锡）半导体科技有限公司特委托编制单位为其开展环评工作。我单位在接受建设单位委托后，对该项目进行了现场踏勘，在收集工程资料后，编制完成了环境影响报告表。

我单位接受委托后，经过现场踏勘，并对现场的环境质量现状进行了调查，在此基础上编制此环境风险评价专项。

- 2编制依据

- 2.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年修订；

（3）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日施行；

（4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年7月16日修订；

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2021年1月1日起施行；

（6）《江苏省环境保护条例》（修正），2005年1月1日起施行；

（7）《江苏省2020年挥发性有机物专项治理工作方案》（苏大气办[2020]号）；

（8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)；

（9）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号)；

（10）《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》（锡环办〔2021〕142号）；

（11）《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办[2022]338号）；

（12）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，2021年4月1日起施行；

（13）《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法》（苏污防攻坚指办〔2023〕71号）；

（14）《关于开展生态环境安全与应急管理“强基提能”三年行动计划的通知》。

- 2.2技术导则和编制规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（3）《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2018）。

- 2.3项目立项批文与技术文件

（1）《江苏省投资项目备案证》备案号：锡新行审投备〔2024〕410号；

（2）建设单位提供给的其他技术资料。

- 2.3评价程序

图2-1 环境风险影响评价工作程序

- 3评价工作等级和评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于风险评价等级的划分方法。

表3-1   评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

本项目危险物质及工艺系统危险性质等级为P3，根据表5.1-10可知，本项目所在地大气环境敏感度为E1、地表水环境敏感度为E3、地下水环境敏感度为E3。

综合判断可知，本项目大气环境风险潜势为III，进行二级评价；地表水和地下水环境风险潜势为I，评价等级为简单分析。

- 4环境保护目标

项目主要大气环境风险保护目标情况见表4-1。

表4-1   建设项目环境风险保护目标

| 序号 | 保护对象 | 方位 | 距离（m） | 属性 | 人口规模（人） | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无锡科技职业学院 | 西 | 1230 | 学校 | 3123 | 120.396498 | 31.525868 |
| 2 | 通向路小区 | 西 | 1855 | 小区 | 126 | 120.393914 | 31.535328 |
| 3 | 新洲花园 | 西 | 1933 | 小区 | 6600 | 120.392380 | 31.531912 |
| 4 | 新华公寓 | 东 | 1938 | 小区 | 150 | 120.433145 | 31.531697 |
| 5 | 荆同公寓 | 东 | 1956 | 小区 | 189 | 120.433353 | 31.531457 |
| 6 | 绅华府公寓 | 西 | 1978 | 小区 | 330 | 120.392414 | 31.534828 |
| 7 | 希尔顿逸林雅园 | 西 | 1980 | 小区 | 276 | 120.392457 | 31.535061 |
| 8 | 伟盈公寓 | 西南 | 2105 | 小区 | 420 | 120.402943 | 31.513747 |
| 9 | 新洲人家 | 西北 | 2110 | 小区 | 1200 | 120.392985 | 31.539504 |
| 10 | 融创森邻森邻 | 西 | 2221 | 小区 | 1500 | 120.389400 | 31.532626 |
| 11 | 新洲小学 | 东北 | 2246 | 学校 | 1230 | 120.425831 | 31.547581 |
| 12 | 联心嘉园 | 东北 | 2290 | 小区 | 5700 | 120.422828 | 31.549457 |
| 13 | 康心美德园 | 东北 | 2323 | 小区 | 150 | 120.424423 | 31.549105 |
| 14 | 梅里花苑 | 东北 | 2383 | 小区 | 900 | 120.430410 | 31.545978 |
| 15 | 新港公寓 | 西 | 2387 | 小区 | 1260 | 120.387977 | 31.534709 |
| 16 | 嘉悦园 | 西南 | 2497 | 小区 | 1020 | 120.398234 | 31.511995 |
| 17 | 仲盛名都府 | 东北 | 2567 | 小区 | 1650 | 120.437078 | 31.540854 |
| 18 | 景泉花园 | 东北 | 2599 | 小区 | 960 | 120.434585 | 31.544860 |
| 19 | 吴风中学 | 东 | 2622 | 学校 | 2220 | 120.438623 | 31.539042 |
| 20 | 无锡市新区新安新虹村 | 西 | 2653 | 小区 | 126 | 120.385137 | 31.534761 |
| 21 | 无锡市梅村实验小学 | 东 | 2655 | 学校 | 1530 | 120.438325 | 31.540441 |
| 22 | 正大万物城 | 西南 | 2662 | 小区 | 7200 | 120.396878 | 31.510988 |
| 23 | 书香国际公寓 | 东北 | 2755 | 小区 | 1060 | 120.438028 | 31.542953 |
| 24 | 无锡市梅里中学 | 东北 | 2783 | 学校 | 2310 | 120.433001 | 31.548858 |
| 25 | 梅村村安置房工程 | 东北 | 2787 | 小区 | 1110 | 120.437869 | 31.543759 |
| 26 | 梅苑新村 | 东北 | 2812 | 小区 | 1380 | 120.435511 | 31.546949 |
| 27 | 无锡市新吴区新华实验学校 | 西南 | 2819 | 学校 | 1860 | 120.402023 | 31.507091 |
| 28 | 春风居 | 东北 | 2822 | 小区 | 780 | 120.435643 | 31.546949 |
| 29 | 水润苑 | 东北 | 2824 | 小区 | 762 | 120.436449 | 31.546115 |
| 30 | 梅苑路小区 | 东北 | 2856 | 小区 | 1179 | 120.437064 | 31.545899 |
| 31 | 海太苑 | 西北 | 2862 | 小区 | 663 | 120.396924 | 31.552679 |
| 32 | 宝龙尚水湾 | 西南 | 2893 | 小区 | 4830 | 120.397760 | 31.508075 |
| 33 | 沈家弄 | 东北 | 2893 | 小区 | 153 | 120.439816 | 31.542750 |
| 34 | 新锦公寓 | 东 | 2912 | 小区 | 630 | 120.443398 | 31.529099 |
| 35 | 凯利公社 | 东 | 2919 | 小区 | 210 | 120.441669 | 31.539722 |
| 36 | 和景苑 | 东北 | 2946 | 小区 | 630 | 120.435834 | 31.548469 |
| 37 | 泰伯西路小区 | 东北 | 2967 | 小区 | 156 | 120.435723 | 31.548849 |
| 38 | 梅里水晶城 | 东北 | 2972 | 小区 | 1050 | 120.431014 | 31.552465 |
| 39 | 宝龙TOD未来新城 | 西南 | 2974 | 小区 | 7200 | 120.396769 | 31.507723 |
| 40 | 梅里新村 | 东北 | 2975 | 小区 | 2250 | 120.436387 | 31.548333 |
| 41 | 龙谦嘉园 | 西南 | 2976 | 小区 | 630 | 120.396893 | 31.507632 |
| 42 | 梅丽苑 | 东北 | 2987 | 小区 | 720 | 120.434578 | 31.550112 |
| 43 | 阳光雅居 | 东北 | 2998 | 小区 | 1290 | 120.432414 | 31.551853 |
| 44 | 梅村老街 | 东北 | 3028 | 小区 | 1266 | 120.436568 | 31.548881 |
| 45 | 鑫明新村 | 西北 | 3051 | 小区 | 210 | 120.395453 | 31.553892 |
| 46 | 三阳公寓 | 北 | 3054 | 小区 | 636 | 120.413187 | 31.558209 |
| 47 | 雅居乐远洋公园里 | 北 | 3062 | 小区 | 10230 | 120.402497 | 31.556860 |
| 48 | 无锡市新吴区泰山路实验小学 | 西北 | 3119 | 学校 | 1230 | 120.398281 | 31.555948 |
| 49 | 无锡金榜高级中学 | 南 | 3124 | 学校 | 3102 | 120.410988 | 31.502688 |
| 50 | 江苏省梅村高级中学 | 东北 | 3190 | 学校 | 3630 | 120.442763 | 31.543703 |
| 51 | 动力小区 | 东南 | 3216 | 小区 | 870 | 120.439410 | 31.512880 |
| 52 | 香梅人家 | 东北 | 3220 | 小区 | 690 | 120.431580 | 31.554836 |
| 53 | 路劲梅都府 | 东北 | 3232 | 小区 | 900 | 120.433510 | 31.553789 |
| 54 | 无锡韩国人学校 | 西北 | 3235 | 学校 | 990 | 120.387456 | 31.550302 |
| 55 | 新春丰公寓 | 西北 | 3249 | 小区 | 816 | 120.383983 | 31.546663 |
| 56 | 建发·泊月湾 | 西北 | 3252 | 小区 | 2610 | 120.394927 | 31.555746 |
| 57 | 美满锦园 | 东北 | 3264 | 小区 | 1320 | 120.435389 | 31.552855 |
| 58 | 恒泰雅居 | 东北 | 3266 | 小区 | 780 | 120.438322 | 31.550412 |
| 59 | 魅力公馆 | 东北 | 3268 | 小区 | 639 | 120.440178 | 31.548534 |
| 60 | 新佳园 | 西北 | 3276 | 小区 | 789 | 120.385923 | 31.549347 |
| 61 | 光明小学 | 东南 | 3293 | 学校 | 1326 | 120.430409 | 31.505249 |
| 62 | 瑞城花园 | 西北 | 3339 | 小区 | 2100 | 120.387789 | 31.551954 |
| 63 | 嘉禾广场 | 东北 | 3346 | 小区 | 930 | 120.437510 | 31.552182 |
| 64 | 无锡市新吴区文博实验中学 | 西北 | 3355 | 学校 | 2670 | 120.389144 | 31.553242 |
| 65 | 无锡先锋高级中学 | 西北 | 3358 | 学校 | 3690 | 120.389061 | 31.553219 |
| 66 | 新发朗诗熙樾府 | 北 | 3376 | 小区 | 2100 | 120.412509 | 31.561101 |
| 67 | 无锡市鑫晨郡 | 东北 | 3395 | 小区 | 1020 | 120.430097 | 31.557446 |
| 68 | 香熙苑 | 东北 | 3424 | 小区 | 876 | 120.434183 | 31.555522 |
| 69 | 梅满嘉园 | 东北 | 3450 | 小区 | 2700 | 120.436077 | 31.554547 |
| 70 | 中奥滨河境 | 西北 | 3464 | 小区 | 4200 | 120.390861 | 31.555701 |
| 71 | 玫瑰公馆 | 西北 | 3499 | 小区 | 966 | 120.384476 | 31.551002 |
| 72 | 花半里御苑 | 东北 | 3522 | 小区 | 3300 | 120.434899 | 31.556170 |
| 73 | 无锡市第八人民医院分院 | 西北 | 3542 | 医院 | 1020 | 120.384548 | 31.551669 |
| 74 | 春风苑安居房小区 | 西北 | 3550 | 小区 | 12000 | 120.380423 | 31.546895 |
| 75 | 金融街·融府 | 东北 | 3574 | 小区 | 8760 | 120.432763 | 31.557976 |
| 76 | 高浪嘉园 | 西 | 3924 | 小区 | 6780 | 120.371948 | 31.524678 |
| 77 | 无锡市第三高级中学 | 西北 | 4063 | 学校 | 3570 | 120.383988 | 31.557860 |
| 78 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 西北 | 4433 | 医院 | 50 | 120.382949 | 31.561490 |
| 79 | 凯宜医院 | 西 | 4595 | 医院 | 230 | 120.366870 | 31.544163 |
| 80 | 无锡机电高等职业技术学校(新吴校区) | 西北 | 4624 | 学校 | 2700 | 120.376837 | 31.558918 |
| 合计 |  |  |  |  | 160409 | -- | -- |

- 5环境风险分析

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本项目所用原辅材料部分具有一定毒性或可燃性，具有一定的潜在危害性。在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦释放出来，将对环境造成不利影响。本次环境风险评价将把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价重点。通过分析本项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。

- 5.1评价等级确定

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。

本项目涉及的所有材料与附录B对照情况见表5.1-1。

表5.1-1  Q值计算结果一览表

| 序号 | 危险物质名称 | 厂区最大存在量（qn/t） |  |  | 临界量（Qn/t） | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 在线量 | 最大储存量 | 合计 |  |  |
| 1 | 氢氟酸 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 2 | 硝酸 | 0.13 | 0.05 | 0.18 | 7.5 | 0.024 |
| 3 | 盐酸 | 0.12 | 0.1 | 0.22 | 7.5 | 0.03 |
| 4 | 切削液 | 0.25 | 1 | 1.25 | 100（参考危害水环境物质（急性毒性类别1）） | 0.0125 |
| 5 | 石蜡 | 0.001 | 0.3 | 0.301 |  | 0.00301 |
| 6 | 工业酒精 | 0.001 | 0.3 | 0.301 | *500 （参考乙醇） | 0.000602 |
| 7 | 液氢（氢气） | 0.001 | 3.6 （50.8m3液氢） | 3.601 | *10 | 0.3601 |
| 8 | 机油 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 2500（参考油类物质） | 0.00004 |
| 9 | 阻垢剂 | 0.04 | 0.25 | 0.29 | 100（参考危害水环境物质（急性毒性类别1）） | 0.0029 |
| 10 | 硫酸 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 10 | 0.006 |
| 11 | 除氟剂 | 0.025 | 1 | 1.025 | 100（参考危害水环境物质（急性毒性类别1）） | 0.01025 |
| 12 | 废切削液 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100（参考危害水环境物质（急性毒性类别1）） | 0.005 |
| 13 | 滤渣 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0.005 |
| 14 | 废酸 | 0 | 2 | 2 |  | 0.02 |
| 15 | 废抹布 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.003 |
| 16 | 废包装桶 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.002 |
| 17 | 废油桶 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0.0001 |
| 18 | 废机油 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 0.001 |
| 19 | 废劳保用品 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.002 |
| 20 | 废滤芯 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0.0001 |
| 21 | 废活性炭 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0.005 |
| 22 | 废填料 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0.0001 |
| 23 | 废水处理污泥 | 0 | 2 | 2 |  | 0.02 |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  |  | 2.012702 |

*注：乙醇、氢气临界量参考《企业突发环境事件风险分级方法》。

由上表可知，Q=2.012702，属于1≤Q＜10。

（2）行业及生产工艺（M）

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C分析项目所属行业及生产工艺特点，将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示。

表5.1-2  行业及生产工艺评估表

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 本项目不涉及 | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/每套 | 本项目不涉及 | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/每套（罐区） | 本项目焊接、过抛光工艺高温且需使用氢气，配套液氢储罐1个 | 15 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 本项目不涉及 | 0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 本项目不涉及 | 0 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 本项目涉及使用、贮存氢氟酸、硝酸、盐酸等危险物质 | 5 |
| 共计 |  | -- | -- | 20 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |  |

由上表可知，本项目M=20，以M2表示。

（3）各要素环境敏感程度（E）

1）大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5.1-3。

表5.1-3  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构，人口总数约16万人，500m范围内无居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构，人口数约10000人。由上表可知，本项目所在区域大气环境敏感程度为E1。

2）地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5.1-4。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表5.1-5和表5.1-6。

表5.1-4  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表5.1-5  地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表5.1-6  环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目发生事故时，危险物质泄漏支流，距离本项目最近的河道为西南侧175m处的周泾浜，最终汇入京杭运河，不涉及望虞河等敏感水体。根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，京杭运河为Ⅳ类水，24h流经范围内不跨国界、省界，因此地表水功能敏感性为F3。危险物质泄漏点下游10km范围内无集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域或其他特殊重要保护区域，因此环境敏感目标分级为S3。

由表5.1-可知，本项目所在区域地表水功能敏感性为F3，环境敏感目标分级为S3，所以地表水环境敏感程度为E3。

3）地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5.1-7。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表5.1-8和表5.1-9。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表5.1-7  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表5.1-8 地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区* |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |

*注：“环境敏感区”指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

表5.1-9  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |

注：Mb为岩土层单层厚度。K为渗透系数。

本项目所在区域无集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区及准保护区以外的补给径流区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区等。因此，本项目地下水功能敏感性分区为G3。本项目包气带防污性能分级为D2，根据表5.1-7，本项目地下水环境敏感程度为E3。

（4）建设项目环境敏感特征

依据上述判定依据，本项目环境敏感特征对照分析结果见表5.1-10。

表5.1-10  本项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |
| 环境 空气 | 序号 | 敏感目标名称 |  | 距离（m） | 属性 | 人数（人） |
|  | 1 | 无锡科技职业学院 |  | 1230 | 学校 | 3123 |
|  | 2 | 通向路小区 |  | 1855 | 小区 | 126 |
|  | 3 | 新洲花园 |  | 1933 | 小区 | 6600 |
|  | 4 | 新华公寓 |  | 1938 | 小区 | 150 |
|  | 5 | 荆同公寓 |  | 1956 | 小区 | 189 |
|  | 6 | 绅华府公寓 |  | 1978 | 小区 | 330 |
|  | 7 | 希尔顿逸林雅园 |  | 1980 | 小区 | 276 |
|  | 8 | 伟盈公寓 |  | 2105 | 小区 | 420 |
|  | 9 | 新洲人家 |  | 2110 | 小区 | 1200 |
|  | 10 | 融创森邻森邻 |  | 2221 | 小区 | 1500 |
|  | 11 | 新洲小学 |  | 2246 | 学校 | 1230 |
|  | 12 | 联心嘉园 |  | 2290 | 小区 | 5700 |
|  | 13 | 康心美德园 |  | 2323 | 小区 | 150 |
|  | 14 | 梅里花苑 |  | 2383 | 小区 | 900 |
|  | 15 | 新港公寓 |  | 2387 | 小区 | 1260 |
|  | 16 | 嘉悦园 |  | 2497 | 小区 | 1020 |
|  | 17 | 仲盛名都府 |  | 2567 | 小区 | 1650 |
|  | 18 | 景泉花园 |  | 2599 | 小区 | 960 |
|  | 19 | 吴风中学 |  | 2622 | 学校 | 2220 |
|  | 20 | 无锡市新区新安新虹村 |  | 2653 | 小区 | 126 |
|  | 21 | 无锡市梅村实验小学 |  | 2655 | 学校 | 1530 |
|  | 22 | 正大万物城 |  | 2662 | 小区 | 7200 |
|  | 23 | 书香国际公寓 |  | 2755 | 小区 | 1060 |
|  | 24 | 无锡市梅里中学 |  | 2783 | 学校 | 2310 |
|  | 25 | 梅村村安置房工程 |  | 2787 | 小区 | 1110 |
|  | 26 | 梅苑新村 |  | 2812 | 小区 | 1380 |
|  | 27 | 无锡市新吴区新华实验学校 |  | 2819 | 学校 | 1860 |
|  | 28 | 春风居 |  | 2822 | 小区 | 780 |
|  | 29 | 水润苑 |  | 2824 | 小区 | 762 |
|  | 30 | 梅苑路小区 |  | 2856 | 小区 | 1179 |
|  | 31 | 海太苑 |  | 2862 | 小区 | 663 |
|  | 32 | 宝龙尚水湾 |  | 2893 | 小区 | 4830 |
|  | 33 | 沈家弄 |  | 2893 | 小区 | 153 |
|  | 34 | 新锦公寓 |  | 2912 | 小区 | 630 |
|  | 35 | 凯利公社 |  | 2919 | 小区 | 210 |
|  | 36 | 和景苑 |  | 2946 | 小区 | 630 |
|  | 37 | 泰伯西路小区 |  | 2967 | 小区 | 156 |
|  | 38 | 梅里水晶城 |  | 2972 | 小区 | 1050 |
|  | 39 | 宝龙TOD未来新城 |  | 2974 | 小区 | 7200 |
|  | 40 | 梅里新村 |  | 2975 | 小区 | 2250 |
|  | 41 | 龙谦嘉园 |  | 2976 | 小区 | 630 |
|  | 42 | 梅丽苑 |  | 2987 | 小区 | 720 |
|  | 43 | 阳光雅居 |  | 2998 | 小区 | 1290 |
|  | 44 | 梅村老街 |  | 3028 | 小区 | 1266 |
|  | 45 | 鑫明新村 |  | 3051 | 小区 | 210 |
|  | 46 | 三阳公寓 |  | 3054 | 小区 | 636 |
|  | 47 | 雅居乐远洋公园里 |  | 3062 | 小区 | 10230 |
|  | 48 | 无锡市新吴区泰山路实验小学 |  | 3119 | 学校 | 1230 |
|  | 49 | 无锡金榜高级中学 |  | 3124 | 学校 | 3102 |
|  | 50 | 江苏省梅村高级中学 |  | 3190 | 学校 | 3630 |
|  | 51 | 动力小区 |  | 3216 | 小区 | 870 |
|  | 52 | 香梅人家 |  | 3220 | 小区 | 690 |
|  | 53 | 路劲梅都府 |  | 3232 | 小区 | 900 |
|  | 54 | 无锡韩国人学校 |  | 3235 | 学校 | 990 |
|  | 55 | 新春丰公寓 |  | 3249 | 小区 | 816 |
|  | 56 | 建发·泊月湾 |  | 3252 | 小区 | 2610 |
|  | 57 | 美满锦园 |  | 3264 | 小区 | 1320 |
|  | 58 | 恒泰雅居 |  | 3266 | 小区 | 780 |
|  | 59 | 魅力公馆 |  | 3268 | 小区 | 639 |
|  | 60 | 新佳园 |  | 3276 | 小区 | 789 |
|  | 61 | 光明小学 |  | 3293 | 学校 | 1326 |
|  | 62 | 瑞城花园 |  | 3339 | 小区 | 2100 |
|  | 63 | 嘉禾广场 |  | 3346 | 小区 | 930 |
|  | 64 | 无锡市新吴区文博实验中学 |  | 3355 | 学校 | 2670 |
|  | 65 | 无锡先锋高级中学 |  | 3358 | 学校 | 3690 |
|  | 66 | 新发朗诗熙樾府 |  | 3376 | 小区 | 2100 |
|  | 67 | 无锡市鑫晨郡 |  | 3395 | 小区 | 1020 |
|  | 68 | 香熙苑 |  | 3424 | 小区 | 876 |
|  | 69 | 梅满嘉园 |  | 3450 | 小区 | 2700 |
|  | 70 | 中奥滨河境 |  | 3464 | 小区 | 4200 |
|  | 71 | 玫瑰公馆 |  | 3499 | 小区 | 966 |
|  | 72 | 花半里御苑 |  | 3522 | 小区 | 3300 |
|  | 73 | 无锡市第八人民医院分院 |  | 3542 | 医院 | 1020 |
|  | 74 | 春风苑安居房小区 |  | 3550 | 小区 | 12000 |
|  | 75 | 金融街·融府 |  | 3574 | 小区 | 8760 |
|  | 76 | 高浪嘉园 |  | 3924 | 小区 | 6780 |
|  | 77 | 无锡市第三高级中学 |  | 4063 | 学校 | 3570 |
|  | 78 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 |  | 4433 | 医院 | 50 |
|  | 79 | 凯宜医院 |  | 4595 | 医院 | 230 |
|  | 80 | 无锡机电高等职业技术学校(新吴校区) |  | 4624 | 学校 | 2700 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  | 10000 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  | 160409 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E1 |
| 地下水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 |  | 排放点水域环境功能 | 24h内流经范围（km） |  |
|  | 1 | 京杭运河 |  | Ⅳ | -- |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  | 环境敏感特征 | 水质目标 | 与排放点距离（m） |
|  | 1 | -- |  | -- | -- | -- |
|  | 地表水环境敏感程度 E值 |  |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离（m） |
|  | 1 | 不涉及环境敏感区 | 不敏感 | / | 中 | / |
|  | 地下水环境敏感程度 E值 |  |  |  |  | E3 |

（5）环境风险潜势划分

A.根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表5.1-11  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

B.本项目环境风险潜势划分

将氢氟酸、硝酸、盐酸、切削液、工业酒精、液氢（氢气）、机油、硫酸等作为大气环境的危险物质，根据其危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺M及环境敏感程度，根据其危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺M及环境敏感程度，具体结果如下：

表5.1-12  建设项目危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺M |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目物质总量与其临界量比值，1≤Q＜10；本项目行业及生产工艺无为M2。因此，本项目P值为P3；

表5.1-13  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

大气敏感程度为E1，地表水和地下水敏感程度均为E3；

根据表5.1-11可知，大气环境风险潜势为III，地表水环境风险潜势为Ⅰ，地下水环境风险潜势为Ⅰ。

（6）评价工作等级

建设项目环境风险评价工作级别判定标准见表5.1-14。

表5.1-14  建设项目风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析* |
| *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。详见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A。 |  |  |  |  |

根据以上内容：项目大气风险评价为二级，地表水、地下水风险评价简单分析。

- 5.2环境风险分析

### 5.2.1风险识别及事故情景设定

（1）物质的理化特性

对照《建设项目环境风险评价技术导则》附录B内容，对本项目涉及的主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等进行危险物质筛选，经筛选，本项目涉及的危险物质主要见表5.2-1。

表5.2-1  本项目涉及的危险物质表

| 类型 | 物质 |
| --- | --- |
| 原辅材料 | 氢氟酸、硝酸、盐酸、切削液、石蜡、工业酒精、液氢（氢气）、机油、阻垢剂、硫酸、除氟剂等 |
| 燃料 | -- |
| 中间产品 | -- |
| 副产品 | -- |
| 最终产品 | 不涉及危险物质 |
| 污染物 | 有废切削液、滤渣、废酸、废抹布、废包装桶、废油桶、废机油、废劳保用品、废滤芯、废活性炭、废填料、废水处理污泥 |
| 火灾和爆炸伴生/次生物 | 石蜡、工业酒精、机油、废抹布、废机油、废劳保用品等燃烧后产生的一氧化碳 |

根据《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）分析危险物质的有毒有害危险特性。根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）中分析危险物质的易燃易爆性。

表5.2-2 急性毒性危害分类

| 接触途径 | 单位 | 类别1 | 类别2 | 类别3 | 类别4 | 类别5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经口 | mg/kg | 5 | 50 | 300 | 2000 | 5000 |
| 经皮肤 | mg/kg | 50 | 200 | 1000 | 2000 |  |
| 气体 | mL/L | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 20 | -- |
| 蒸汽 | mg/L | 0.5 | 2 | 10 | 20 |  |
| 粉尘和烟雾 | mg/L | 0.05 | 0.5 | 1 | 5 |  |

本项目涉及的危险物质主要有有毒有害物质（氢氟酸、硝酸、盐酸、切削液、石蜡、工业酒精、液氢（氢气）、机油、阻垢剂、硫酸、除氟剂、废切削液、滤渣、废酸、废抹布、废包装桶、废油桶、废机油、废劳保用品、废滤芯、废活性炭、废填料、废水处理污泥等）和易燃性物质（石蜡、工业酒精、液氢（氢气）、机油、废抹布、废机油、废劳保用品等）。

（2）生产过程潜在危险危险性识别

本项目不涉及《重点监管危险化工工艺目录》所包含工艺，本项目涉及的工艺不属于《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》所包含的淘汰落后工艺及产品，属于允许类。

1）主要生产装置危险性识别

本项目使用的化学品主要为有毒有害物质，危险性主要有以下几点：

①由于机台破损或管道泄漏，厂内车间若未做好防渗措施，导致有毒有害物料渗入地下水和地表水存在一定环境风险。

②由于人为操作因素或不可抗力而导致的物料泄漏，厂内车间若未做好防渗措施，导致有毒有害物质渗入地下水和地表水存在一定环境风险。

③原辅料生产过程中，挥发出的废气进入大气环境，影响环境空气质量及对周围人群造成伤害。

2）储运设施危险性识别

①本项目化学品均采用桶装或瓶装储存，转运过程中发生倾倒或者设备管道泄漏、破损，导致物料发生泄漏，泄漏出来的物料可能带来水污染和大气污染，对周边环境和人群产生危害。

②氢氟酸、硝酸、盐酸等具有酸性腐蚀性，会对金属设施造成腐蚀损坏。

③原辅材料有一定易燃易爆性，原料仓库存在火灾、爆炸危险因素。

3）公用工程和辅助生产设施危险性识别

本项目公用工程和辅助生产设施主要包括纯水站、空压机房等。纯水站使用过程中存在一定泄漏风险。空压机房有可能过载导致机体过热所造成损坏及火灾爆炸发生，产生次数/伴生危险物质二氧化硫和一氧化碳，挥发进入大气环境，影响环境空气质量及对周围人群造成伤害。

4）环保设施危险性识别

A废气处理设施

①废气处理过程中，废气抽吸中发生风机、管道泄漏，有毒有害气体挥发进入大气环境，影响环境空气质量及对周围人群造成伤害。

②废气处理设施出现故障，导致废气的事故排放。

B废水处理设施

①厂内废水处理设施若未做好防渗措施，发生泄漏将污染地下水及土壤。

②本厂区内突发性泄漏和火灾爆炸事故泄漏、伴生和次生的泄漏物料、污水、消防废水可能直接进入厂内污水管网和雨水管网，未经处理后排入园区污水和雨水管网，给污水处理厂造成一定的冲击及造成周边水环境污染。

C危废堆场

本项目生产过程中将产生大量的废切削液、滤渣、废酸、废抹布、废包装桶、废油桶、废机油、废劳保用品、废滤芯、废活性炭、废填料、废水处理污泥等危险废物，以上危废产生量大、种类多，分别通过密封桶装或密封袋装贮存于危废仓库。危险废物如果在储存和运输过程中出现操作不当、贮存场所防渗材料破裂、贮存容器破损等事故，都将导致危废的泄漏，带来严重的土壤、地表水、地下水等环境污染。

（3）伴生/次生污染的识别

①废气污染物：本项目涉及的工业酒精、机油等可燃易燃物质及其他如氢氟酸、硝酸、盐酸等不燃物质，一旦泄漏，或引发火灾、爆炸事故，或遇热、其他化学品等，物质本身、未燃烧物质及CO等燃烧产物会造成一定程度的伴生/次生污染。

②废水污染物：事故应急救援中产生的喷淋稀释水、消防废水将伴有一定的物料，雨水阀门未正常关闭的情况下，废水可能通过废水排口直接外排，将对受纳水体产生严重污染。

③固废污染物：事故应急堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

本公司生产过程风险识别具体见表5.2-3。

表5.2-3  企业生产过程风险识别表

| 序号 | 设施 | 主要危险部位 |  | 主要危险物质 | 危险特性 | 污染物转移途径 | 事故原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产工艺 | 生产装置 |  |  |  |  |
| 1 | 生产装置 | 氢氟酸 清洗 | 氢氟酸槽 | 氢氟酸 | 有毒有害 | 大气、排水系统、土壤及地下水 | 泄漏、操作失误等 |
|  |  | 焊接 | -- | 氢气 | 易燃易爆 | 大气 | 泄漏、遇明火、操作失误等 |
|  |  | 清理 | -- | 酒精 | 有毒有害 易燃易爆 | 大气、排水系统、土壤及地下水 | 泄漏、操作失误等 |
|  |  | 火抛光 | 抛光机等 | 氢气 | 易燃易爆 | 大气 | 泄漏、遇明火、操作失误等 |
|  |  | 王水脱金 | 王水脱金槽 | 硝酸、盐酸 | 有毒有害 | 大气、排水系统、土壤及地下水 | 泄漏、操作失误等 |
| 2 | 储运工程 | 原料仓库 | 包装桶 | 切削液、石蜡、酒精（防爆柜） | 有毒有害 易燃易爆 | 大气、排水系统、土壤及地下水 | 泄漏、遇明火、操作失误等 |
|  |  | 化学品 仓库 | 储存桶 | 氢氟酸、盐酸、硝酸 | 有毒有害 | 大气、排水系统、土壤及地下水 | 泄漏、操作失误等 |
|  |  | 储罐区 | 储罐 | 液氢（氢气） | 易燃易爆 | 大气 | 泄漏、遇明火、操作失误等 |
| 3 | 公用工程 | 空压机房 | 空压机 | -- | 爆炸 | -- | 安全阀、卸压阀失灵 |
| 4 | 环保设施 | 废气 | 布袋除尘器 | 颗粒物 | 爆炸 | 大气 | 事故排放 |
|  |  |  | 二级活性炭吸附装置 | 非甲烷总烃 | 有毒有害 易燃易爆 | 大气 | 事故排放 |
|  |  |  | 二级碱液喷淋塔 | 氮氧化物、氯化氢、氯气 | 有毒有害 | 大气 | 事故排放 |
|  |  |  | 油烟净化器 | 油烟 | 有毒有害 易燃易爆 | 大气 | 事故排放 |
|  |  |  | 油雾净化器 | 非甲烷总烃 | 有毒有害 易燃易爆 | 大气 | 事故排放 |
|  |  | 废水 | 废水处理站 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、氟化物、石油类 | 有毒有害 | 排水系统、土壤及地下水 | 泄漏、操作失误等 |
|  |  | 固废 | 危废仓库 | 废切削液、滤渣、废酸、废抹布、废包装桶、废油桶、废机油、废劳保用品、废滤芯、废活性炭、废填料、废水处理污泥 | 有毒有害 易燃易爆 | 大气、土壤及地下水 | 泄漏、遇明火、操作失误等 |

### 5.2.2危险物质环境转移途径识别

根据可能发生突发环境事件的情况下，污染物的转移途径如表5.2-4。

表5.2-4  事故污染物转移途径

| 事故类型 | 事故位置 | 事故危害形式 | 污染物转移途径 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 | 排水系统 | 土壤、地下水 |
| 泄漏 | 生产装置 储运工程 | 气态 | 扩散 | -- | -- |
|  |  | 液态 | -- | 漫流 | 渗透、吸收 |
|  |  |  | -- | 生产废水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
| 火灾引发的次伴生污染 | 生产装置 储存系统 | 毒物蒸发 | 扩散 | -- | -- |
|  |  | 烟雾 | 扩散 | -- | -- |
|  |  | 伴生毒物 | 扩散 | -- | -- |
|  |  | 消防废水 | -- | 生产废水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
| 爆炸引发的次伴生污染 | 生产装置 储存系统 | 毒物逸散 | 扩散 | -- | -- |
|  |  | 伴生毒物 | 扩散 | -- | -- |
|  |  | 消防废水 | -- | 生产废水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
| 环境风险防控设施失灵或非正常操作 | 环境风险防控设施 | 气态 | 扩散 | -- | -- |
|  |  | 液态 | -- | 生产废水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
|  |  | 固态 | -- | -- | 渗透、吸收 |
| 非正常工况 | 生产装置 储存系统 | 气态 | 扩散 | -- | -- |
|  |  | 液态 | -- | 生产废水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
| 污染治理设施非正常运行 | 污水处理站 | 废水 | -- | 生产废水 | 渗透、吸收 |
|  | 废气处理系统 | 废气 | 扩散 | -- | -- |
|  | 危废仓库 | 固废 | / | -- | 渗透、吸收 |
| 运输系统故障 | 储存系统 | 热辐射 | 扩散 | -- | -- |
|  |  | 毒物蒸发 | 扩散 | -- | -- |
|  |  | 烟雾 | 扩散 | -- | -- |
|  |  | 伴生毒物 | 扩散 | -- | -- |
|  | 输送系统 | 气态 | 扩散 | -- | -- |
|  |  | 液态 | -- | 生产废水、雨水、消防废水 | -- |
|  |  | 固态 | -- | -- | 渗透、吸收 |

### 5.2.3风险识别结果

公司环境风险识别结果详见表5.2-5。

表5.2-5  本项目环境风险识别结果

| 危险 单元 | 潜在风险源 |  | 危险物质 | 环境风险类型 | 危险物质向环境转移途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产 车间 | 氢氟酸清洗 | 氢氟酸 | 泄漏、中毒 | 扩散、漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
|  |  | 焊接 | 氢气 | 泄漏、火灾 | 扩散 | 周边居民 |
|  |  | 清理 | 酒精 | 泄漏、中毒 | 扩散、漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
|  |  | 火抛光 | 氢气 | 泄漏、火灾 | 扩散 | 周边居民 |
|  |  | 王水脱金 | 硝酸、盐酸 | 泄漏、中毒 | 扩散、漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
| 储运 工程 | 原料仓库 |  | 切削液、石蜡、工业酒精（防爆柜） | 泄漏、中毒 | 扩散、漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
|  | 化学品仓库 |  | 氢氟酸、盐酸、硝酸 | 泄漏、中毒 | 扩散、漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
|  | 储罐区 |  | 液氢（氢气） | 泄漏、火灾 | 扩散 | 周边居民 |
| 环保 设施 | 废气治理设施 | 布袋除尘器 | 颗粒物 | 事故排放 | 扩散 | 周边居民 |
|  |  | 二级活性炭吸附装置 | 非甲烷总烃 | 事故排放 | 扩散 | 周边居民 |
|  |  | 二级碱液喷淋塔 | 氮氧化物、氯化氢、氯气 | 事故排放 | 扩散 | 周边居民 |
|  |  | 油烟净化器 | 油烟 | 事故排放 | 扩散 | 周边居民 |
|  |  | 油雾净化器 | 非甲烷总烃 | 事故排放 | 扩散 | 周边居民 |
|  | 废水处理站 |  | pH、COD、SS、氨氮、总氮、氟化物、石油类 | 泄漏 | 漫流、渗透、吸收 | 地表水、地下水等 |
|  | 危废仓库 |  | 废切削液、滤渣、废酸、废抹布、废包装桶、废油桶、废机油、废劳保用品、废滤芯、废活性炭、废填料、废水处理污泥 | 泄漏、火灾 | 扩散、漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |

### 5.2.4事故情景设定

根据环境影响评价技术导则，环境风险评价的关注点是事故对厂界外环境的影响，最大可信事故指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。

表5.2-6  代表性风险事故情形设定一览表

| 事故 类型 | 代表性事故情形 | 风险物质 | 可能扩散途径 | 受影响的水系/敏感保护目标 | 基本预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉气类事故 | 氢氟酸、硝酸、盐酸、切削液、工业酒精、液氢（氢气）、机油、硫酸等发生泄漏 | 氢氟酸、硝酸、盐酸、切削液、工业酒精、液氢（氢气）、机油、硫酸等 | 泄漏气体 大气扩散 | 厂区员工、周边企业职工 | 分区存放，视频监控，定期巡检，规范操作 |
|  | 工业酒精、石蜡、液氢（氢气）、机油等遇明火发生火灾、爆炸事故 | 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等 |  |  | 视频监控，火灾报警器，可燃气体报警器等，消防器材 |
|  | 废气处理设施非正常工况 | 颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物、氯化氢、氯气 |  |  | 定期巡检，规范操作 |
| 涉水类事故 | 氢氟酸、硝酸、盐酸、切削液、工业酒精、机油、阻垢剂、硫酸、除氟剂、废切削液、滤渣、废酸、废抹布、废包装桶、废油桶、废机油、废劳保用品、废滤芯、废活性炭、废填料、废水处理污泥等泄漏 | 氢氟酸、硝酸、盐酸、切削液、工业酒精、机油、阻垢剂、硫酸、除氟剂、废切削液、滤渣、废酸、废抹布、废包装桶、废油桶、废机油、废劳保用品、废滤芯、废活性炭、废填料、废水处理污泥等 | 泄露物料、消防废水流入雨水管网、地表径流 | 周泾浜、京杭运河 | 分区存放，环境风险单元设置防渗托盘 |
|  | 石蜡、工业酒精、液氢（氢气）、机油、废抹布、废机油、废劳保用品等遇明火发生火灾、爆炸事故，消防废水通过厂区雨水排口排放进入地表水 | 消防废水 |  |  | 雨水截止阀、事故应急水箱、储水囊 |

本项目环境风险评价最大可信事故为：

事故一：硝酸储存桶发生破裂引起泄漏事件；

事故二：酒精泄漏遇明火发生火灾事故，发生火灾后伴生次生危害。

### 5.2.5源强分析

#### 5.2.5.1液体泄漏速率

（1）预测源强的计算

①硝酸、酒精储存桶的泄漏速率

硝酸和工业酒精等物料泄漏速度QL用柏努利方程计算：

QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，取0.5；

A——裂口面积，m2，取0.5cm2；

P——容器内介质压力，取101425Pa；

P0——环境压力，取101325Pa；

g——重力加速度，9.81m/s2；

h——裂口之上液位高度，取0.2m；

ρ——密度，硝酸（68%硝酸）取1.4×103kg/m3，工业酒精（75%乙醇）取0.85×103kg/m3。

根据伯努利方程，计算出硝酸泄漏速率为0.092kg/s，工业酒精泄漏速率为0.056kg/s。

②蒸发速率计算

硝酸和工业酒精泄漏后形成液池，并随着表面风的对流而蒸发扩散。68%硝酸和工业酒精蒸汽比空气轻，能在高处扩散至较远地方，使环境受到污染。泄漏硝酸和工业酒精的蒸发主要是质量蒸发，质量蒸发速度Q3按下式计算：

Q3=a×p×MR×T0×u(2−n)(2+n)×r(4+n)(2+n)

式中：Q3—质量蒸发速度，kg/s；

a，n—大气稳定度系数，按环境风险评价导则表F.3选取；a取5.285×10-3，n取0.3；

p—液体表面蒸气压，68%硝酸为8.23×10-2atm，工业酒精为5.9×10-2atm。

R—气体常数，J/mol·k，取8.314 J/mol·k；

M—气体分子量；

T0—环境温度，k，取293.15K；

u—风速，m/s，按小风1.5m/s计；

r—液池半径，m，半径0.56m。

液池面积按1m2估算，经计算，在最不利气象条件下：

泄漏硝酸的蒸发速率为5.2738×10-4kg/s，采用EIAproA2018风险模型进行估算，计算硝酸理查德森数Ri=4.629603×10-2＜1/6，为轻质气体，扩散计算建议采用AFTOX模式。

泄漏工业酒精的蒸发速率为2.774×10-4kg/s，采用EIAproA2018风险模型进行估算，计算乙醇理查德森数Ri=2.713094×10-2＜1/6，为轻质气体，扩散计算建议采用AFTOX模式。

建设项目源强一览表见表5.2-7。

表5.2-7  建设项目大气风险源强一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险 单元 | 危险物质 | 影响途径 | 释放或泄漏速率/(kg/s) | 释放或泄漏时间/min | 最大释放或泄漏量/kg | 泄漏液体蒸发量/kg | 其他事故源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物质 泄漏 | 储存桶 | 硝酸 | 泄漏 | 0.00038 | 5 | 25 | 0.114 | 容器裂口之上液位高度：0.2m；温度：20℃；泄漏液体蒸发面积：1m2 |
| 2 | 物质 泄漏 | 储存瓶 | 工业酒精 | 泄漏 | 0.0002 | 5 | 0.425 | 0.06 | 容器裂口之上液位高度：0.2m；温度：20℃；泄漏液体蒸发面积：1m2 |

注：硝酸包装规格为25kg/桶、工业酒精包装规格为500mL/桶（约0.425kg），最大泄漏量不超过一桶。

考虑到工业酒精泄漏遇明火发生火灾火灾等伴生、次生危害的风险，着重对其进行分析预测。

（2）次生物质产生量

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F，火灾伴生/次生一氧化碳产生量按下式计算：

GCO=2330qCQ

式中：GCO：一氧化碳产生量，kg/s;

C：物质中碳的含量。工业酒精为39%（乙醇为52%）；

q：化学不完全燃烧值，取1.5%~6%；本次取6%；

Q：参与燃烧的物质量，0.0562kg/s。

计算得一氧化碳产生量为3.064kg/s。

### 5.2.6风险预测及评价

（1）大气环境事故影响分析

①预测模式

本次评价从最不利条件考虑，对泄漏物料污染气团释放的开始形式不作特性分析，而直接将其设定为进入大气环境的初始源强，硝酸挥发为气体，理查德森数Ri=4.629603×10-2＜1/6，为轻质气体；乙醇挥发为气体，理查德森数Ri=2.713094×10-2＜1/6，为轻质气体。扩散计算建议采用AFTOX模型进行预测。

②计算条件

根据环境影响评价的理念，在计算大气污染事故后果时，应该选取危害最大最不利于大气自净的气象条件进行计算，本次评价选取不利气象条件F稳定度下、小风1.5m/s气象条件，温度25℃、相对湿度50%，这样的条件下发生的大气污染事故危害最大，因此最大可信事故的气象条件应该在最不利气象条件中选择统计频率最高的。

③计算内容

最大落地浓度及其出现距离计算事故发生后两小时内，68%硝酸、工业酒精次生污染物一氧化碳的最大落地浓度及其出现距离。

④等值线图

F稳定度静风、小风条件下，下风向5km范围内，评价因子大气毒性终点浓度等值线图。计算等值线范围内的面积。

表5.2-8  评价因子大气毒性终点浓度值

| 名称 | 毒性终点浓度-1（mg/m3） | 毒性终点浓度-2（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 硝酸 | 240 | 62 |
| 一氧化碳 | 380 | 95 |

表5.2-9   大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 120.412484 |
|  | 事故源纬度/（°） | 31.531083 |
|  | 事故源类型 | 泄漏后在大气中扩散、发生火灾/爆炸事故伴生/次生污染物在大气中扩散 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度/（℃） | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度/cm | 0.03 |
|  | 是否考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据精度/m | 1 |

⑤计算结果

Ⅰ、最大落地浓度及其出现距离

事故发生后，各稳定度小风条件下，硝酸、CO的最大轴心高峰浓度及其出现距离见表5.2-10所示。统计结果如表5.2-11所示，最大达到毒性终点浓度范围（-2）为1250m，为工业酒精泄漏、燃烧造成，其次为硝酸泄漏造成。

可见，化学品泄漏也会对周边产生一定的影响，最大毒性终点浓度范围内可能受其影响的主要为无锡科技职业学院、厂内工作人员及周边企业，应该加强工作人员防护以及应急处置措施。

表5.2-10  最大落地浓度及其出现距离

| 风险物质 |  | 毒性终点浓度-1（mg/m3） | 毒性终点浓度-2（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 硝酸 | 毒性终点浓度限值 | 240 | 62 |
|  | 到达的距离（m） | 290 | 650 |
| 一氧化碳 | 毒性终点浓度限值 | 380 | 95 |
|  | 到达的距离（m） | 550 | 1250 |

图5-2  F稳定度、小风条件下硝酸轴线最大浓度分布图

图5-2  F稳定度、小风条件下CO轴线最大浓度分布图

表5.2-11  化学品泄漏统计结果

| 硝酸 |  |  | 工业酒精 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 | 高峰浓度 | 出现时间 | 距离 | 高峰浓度 | 出现时间 |
| m | mg/m3 | min | m | mg/m3 | min |
| 1.0000E+01 | 8.3333E-02 | 4.9785E+04 | 1.0000E+01 | 8.3333E-02 | 1.6258E-04 |
| 2.0000E+01 | 1.6667E-01 | 1.8217E+04 | 2.0000E+01 | 1.6667E-01 | 7.9291E+01 |
| 3.0000E+01 | 2.5000E-01 | 9.7875E+03 | 3.0000E+01 | 2.5000E-01 | 1.2018E+03 |
| 4.0000E+01 | 3.3333E-01 | 6.2298E+03 | 4.0000E+01 | 3.3333E-01 | 2.9616E+03 |
| 5.0000E+01 | 4.1667E-01 | 4.3664E+03 | 5.0000E+01 | 4.1667E-01 | 4.1650E+03 |
| 6.0000E+01 | 5.0000E-01 | 3.2572E+03 | 6.0000E+01 | 5.0000E-01 | 4.6855E+03 |
| 7.0000E+01 | 5.8333E-01 | 2.5382E+03 | 7.0000E+01 | 5.8333E-01 | 4.7594E+03 |
| 8.0000E+01 | 6.6667E-01 | 2.0429E+03 | 8.0000E+01 | 6.6667E-01 | 4.5961E+03 |
| 9.0000E+01 | 7.5000E-01 | 1.6856E+03 | 9.0000E+01 | 7.5000E-01 | 4.3242E+03 |
| 1.0000E+02 | 8.3333E-01 | 1.4186E+03 | 1.0000E+02 | 8.3333E-01 | 4.0141E+03 |
| 2.0000E+02 | 1.6667E+00 | 4.5203E+02 | 2.0000E+02 | 1.6667E+00 | 1.8239E+03 |
| 3.0000E+02 | 2.5000E+00 | 2.3035E+02 | 3.0000E+02 | 2.5000E+00 | 1.0077E+03 |
| 4.0000E+02 | 3.3333E+00 | 1.4256E+02 | 4.0000E+02 | 3.3333E+00 | 6.4357E+02 |
| 5.0000E+02 | 4.1667E+00 | 9.8201E+01 | 5.0000E+02 | 4.1667E+00 | 4.5017E+02 |
| 6.0000E+02 | 5.0000E+00 | 7.2393E+01 | 6.0000E+02 | 5.0000E+00 | 3.3472E+02 |
| 7.0000E+02 | 6.8333E+00 | 5.5929E+01 | 7.0000E+02 | 8.8333E+00 | 2.5950E+02 |
| 8.0000E+02 | 7.6667E+00 | 4.4724E+01 | 8.0000E+02 | 8.6667E+00 | 2.0751E+02 |
| 9.0000E+02 | 8.5000E+00 | 3.6715E+01 | 9.0000E+02 | 9.5000E+00 | 1.6978E+02 |
| 1.0000E+03 | 9.3333E+00 | 3.0773E+01 | 1.0000E+03 | 1.0333E+01 | 1.4138E+02 |
| 2.0000E+03 | 1.8667E+01 | 1.0788E+01 | 2.0000E+03 | 1.8667E+01 | 4.2165E+01 |
| 3.0000E+03 | 2.8000E+01 | 6.2755E+00 | 3.0000E+03 | 2.7000E+01 | 1.9952E+01 |
| 4.0000E+03 | 3.5333E+01 | 4.2447E+00 | 4.0000E+03 | 3.5333E+01 | 1.1259E+01 |
| 5.0000E+03 | 4.3667E+01 | 3.0968E+00 | 5.0000E+03 | 4.3667E+01 | 7.1077E+00 |
| 1.0000E+01 | 8.3333E-02 | 4.9785E+04 | 1.0000E+01 | 8.3333E-02 | 1.6258E-04 |
| 2.0000E+01 | 1.6667E-01 | 1.8217E+04 | 2.0000E+01 | 1.6667E-01 | 7.9291E+01 |
| 3.0000E+01 | 2.5000E-01 | 9.7875E+03 | 3.0000E+01 | 2.5000E-01 | 1.2018E+03 |
| 4.0000E+01 | 3.3333E-01 | 6.2298E+03 | 4.0000E+01 | 3.3333E-01 | 2.9616E+03 |
| 5.0000E+01 | 4.1667E-01 | 4.3664E+03 | 5.0000E+01 | 4.1667E-01 | 4.1650E+03 |

风险事故情形分析及事故后果预测，基本信息表见下表。

表5.2-12  硝酸事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形及事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 硝酸储存桶泄漏，开启消火栓进行灭火，消防废水流出厂界，导致污染物在地表水中扩散造成水环境污染事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 大气环境 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 | 储存桶 | 操作温度/℃ |  | 20 |  | 操作压力/Pa |  | 101425 |
| 泄漏危险物质 | 硝酸 | 最大存在量/kg |  | 25 |  | 泄漏孔径/mm |  | 7（面积约0.5cm2） |
| 泄漏速率/(kg/s) | 0.092 | 泄漏时间/min |  | 5 |  | 泄漏量/kg |  | 25 |
| 泄漏高度/m | 0 | 泄漏液体蒸发量/kg |  | 0.114 |  | 泄漏频率 |  | 1×10-4/a |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硝酸 | 指标 | 浓度值/(mg/m3) |  | 最大半宽(m) |  | 最大半宽对应X(m) |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 240 |  | 6 |  | 80 |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 62 |  | 16 |  | 320 |  |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min |  | 最大浓度/(mg/m3) |  |
|  |  | 未影响到敏感目标 |  |  |  |  |  |  |

表5.2-13  工业酒精事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形及事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 工业酒精泄漏、火灾事件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 大气环境 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 | 桶装 | 操作温度/℃ |  | 20 |  | 操作压力/Pa |  | 101425 |
| 泄漏危险物质 | 工业酒精 | 最大存在量/kg |  | 0.425 |  | 泄漏孔径/mm |  | 7（面积约0.5cm2） |
| 泄漏速率/(kg/s) | 0.056 | 泄漏时间/min |  | 5 |  | 泄漏量/kg |  | 0.425 |
| 泄漏高度/m | 0 | 泄漏液体蒸发量/kg |  | 0.06 |  | 泄漏频率 |  | 5×10-6/a |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一氧化碳 | 指标 | 浓度值/(mg/m3) |  | 最大半宽(m) |  | 最大半宽对应X(m) |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 380 |  | 54 |  | 290 |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 95 |  | 118 |  | 670 |  |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min |  | 最大浓度/(mg/m3) |  |
|  |  | 无锡科学职业技术学院 | 12.25 |  | 0.13 |  | 97.397 |  |

（2）水环境事故影响分析

在发生火灾、爆炸、泄漏事故时，除了对周围环境空气产生影响外，事故污水也会对周围的环境水体造成风险影响，可引发一系列的次生水环境风险事故。按性质不同，事故污水可以分为消防污水和被污染的雨水。

①地表水

本项目地表水环境风险潜势为Ⅲ，评价等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本报告不对地表水环境风险进行定量预测。

在发生风险事故时产生的事故废水对周围水环境的影响途径有两条：一是事故废水没有控制在厂区内，进入附近内河水体（周泾浜），污染内河水体水质；二是事故废水虽然控制在厂区内，但是出现大量超标废水进入厂区污水处理站，影响污水处理站的正常运行，导致污水处理站外排污水超标。

本项目所在园区已按雨污分流原则建设管网，本项目建成运营后，雨水通过单独的一个雨水管网及雨水排放口接附近雨水管网，建设单位雨水排放口位于厂区东南侧，排放口临近周泾浜，厂区四周均设有雨水管网，雨水走向自北向南，最终进入京杭运河。

厂区内实行清污分流，雨水基本不受污染，排入清下水系统。雨水排放口已设置阀门，突发情况下，一旦出现事故废水进入雨水管网，立即确认雨水口阀门是否处于关闭状态，本项目雨水收集分区与出租方现有区域雨水管道不相连通，事故废水通过自有厂房周边的雨水管网、事故废水收集设施，将事故废水拦截至厂区范围内，目前事故废水也可进入事故应急水箱、储水囊内暂存，并对管网进行清洗，清洗废水一并收集至事故应急水箱、储水囊，事故应急水箱、储水囊、应急电源、抽水泵及软管均布置在办公室内，发生事故后由应急处置组及时调用，事故状态下，如市电故障，可使用应急电源，当市电恢复后，手动切换至市电，确保抽水泵正常工作。对排入事故应急水箱、储水囊的废水，应进行必要的监测，并视其水质情况区别对待，能够处理的应处理后回用，对不符合回用要求，但符合排放标准的废水，可直接排放；同时应检查是否有事故废水进入河道，当发现有事故废水进入外环境时，估算进入外环境的污水总量，启动相应的响应程序，并向上级应急指挥中心请求援助。

同时在污水处理装置排放口设监测点，一旦发现排水中有害污染物质浓度超标，则应减少事故污水进入污水处理装置流量，必要时切断，使其不会对污水处理站的正常运行产生不良影响。另外，建设单位拟对厂区事故废水通道（1个厂区出入口）增设沙袋/挡板等应急物资，事故状态下，利用沙袋/挡板在出入口设置截留设施，防止事故废水流出厂界。

②地下水

地下水环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。根据前述分析，假设生产车间、原料仓库发生泄漏引发火灾、爆炸事故，消防废水漫流，厂区地面硬化因事故导致破损，则污染物质有可能经渗透、吸收污染地下水。目前，厂区内重要存储单元内有现场监控设施，有防渗托盘等，当发生泄漏事故时可及时发现并进行处置，重点防渗区域均采用环氧地坪，防渗等级满足防渗要求。厂区内配备通讯设备、防爆灯、灭火器、黄沙等，因此正常情况下消防废水漫流经渗透、吸收污染地下水的可能性较小。当消防废水漫流或废水处理设施发生泄漏的非正常情况下，随着时间的增加，污染物通过防渗层的渗漏量逐渐增加，进入含水层总的污染物迁移扩散距离越来越远，可能污染地下水。项目运营期，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，以免污染物进入土壤及地下水含水层中。

综上所述，采取以上防控措施的基础上，本项目水环境风险事故对周边地表水环境、地下水环境和敏感目标影响较小，可以接受。

### 5.2.7环境风险评价结论与建议

（1）大气环境事故影响结论

硝酸泄漏事故在F稳定度、小风条件下，事故发生5min时，在290m范围内超过毒性终点浓度-1（240mg/m3），在650m范围内超过毒性终点浓度-2（62mg/m3）。

工业酒精泄漏、火灾事故伴生/次生一氧化碳在F稳定度、小风条件下，事故发生5min时，在550m范围内超过毒性终点浓度-1（380mg/m3），在1250m范围内超过毒性终点浓度-2（95mg/m3）。

（2）水环境事故影响结论

储运工程物料泄漏，在事故应急系统完善的情况下，可确保有害液体不进入周围水体，不对水环境造成污染事故。

综上所述，公司环境风险可防控，对周边环境影响较小。

- 6环境风险防范措施及应急预案

- 6.1环境风险防范措施

### 6.1.1风险源监控

（1）生产单元

本项目大部分工序在密闭状态下进行。氢气等气体通过管道输送至相应工序使用，车间有可燃气体泄漏报警装置，管道及气柜均有自动切断措施，车间有强制抽风排风系统。

（2）储存单元

易燃易爆气体：在易燃易爆场所-氢气站、生产车间（使用氢气的工位）安装了可燃气体探测器及报警装置、安装监控系统、通风系统。

仓库：厂区设1个化学品仓库、1个原料仓库。化学品仓库、原料仓库均位于厂房内，地面为混凝土和环氧树脂材质，起到防渗和防腐作用，同时仓库内设置托盘，用于泄漏液体的收集和储存。仓库内均设视频监控系统，涉及挥发性易燃易爆液体同时配备可燃气体报警器、火灾报警器等。仓库出入口均设置沙袋、防水布用于事故废液的收集和储存。

另外，危险化学品的储存场所须符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施危险化学品的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车、船应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。

（3）污水处理站

企业涉及的生产废水主要通过架空管道输送到废水处理站，各类型废气预处理系统存在碱液吸收的方式，正常状态不会直接漫流至地面，且生产车间地面均采取防腐、防渗措施，可以最大限度保障生产废水泄漏后不会直接影响外环境。废水处理站内包括各类废水收集池、调节池、储药桶、清水池、中间水池等，各废水单元均采取了防腐、防渗措施。废水处理站各辅助化学品采用储罐或者是袋装进行储存，各储存单元地面均采取防渗和防腐措施，同时设置了收集槽，保证事故状态下能有效收集处置泄漏液体。同时废水处理站排放口安装在线监控，处理合格的废水才能接管排放，未合格的废水进调节池，然后进污水处理站进行再处理。

（4）雨水排放口

建设单位在雨水排放口拟设置雨水截断阀，并安装监控。通过监控能观察厂区发生泄漏或火灾事故时雨水口截断阀是否能正常关闭，若不正常运行，能最快地作出处理，在雨水管道上游利用临时闸板对事故水进行截流。

（5）其他环保设施

建设单位在废气处理系统安装故障报警器，若环保处理设施发生故障，导致不能正常运行，控制室能第一时间发现，并通知车间停止生产，通知专业维修人员对处理设备进行维修，待故障排出后，重新启动环保处理设备，恢复生产。同时强对废气处理系统的维护保养及日常巡检，做好巡检记录，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；做好废气处理系统运行记录及台账，存档备查。

另外，针对极端天气（例如台风、地震等），建设单位指定通讯后勤组定期通过广播、电视、报刊等第一时间获得相关信息，如果有相关极端天气即将发生，则后勤保障组会在第一时间通知建设单位应急指挥组，并能够采取相应的应对措施。

### 6.1.2现场应急措施

1、化学品泄漏应急处理措施

（1）酸类化学品泄漏：

发生泄漏时，关闭雨水总排口阀门，处置人员穿戴好个人防护用品（防护服、防毒面具、防护鞋、防护手套）的前提下进行应急处置，不要直接接触泄漏物。

小量泄漏，将泄漏点朝上，用沙土吸附地面泄漏物，更换包装桶并将剩余物料及时投入使用，将泄漏物及吸附材料收集至密闭容器内，委外处置。

大量泄漏，将尚完好的桶装原料移至安全区域防止相互影响，酸类化学品泄漏时可打开消防系统冲刷（非遇湿易燃、遇湿释放大量热、遇湿产生有毒气体物质），减少酸雾挥发同时稀释酸液，将泄漏物和事故废水经抽水泵抽至事故应急水箱、储水囊内暂存。

若装卸过程中发生泄漏，应立即用沙袋构筑围堤，并用沙土吸附地面泄漏物，用水冲洗地面，将泄漏物及吸附材料收集至密闭容器内，委外处置，冲洗废水污染物浓度较低，通过抽水泵收集至事故应急水箱、储水囊内，然后再转运至厂内污水站处理。

（2）有机类、易燃化学品泄漏：

发生泄漏时，关闭雨水总排口阀门，立即切断火源，应急处置人员在做好个人防护措施的前提下进行应急，不要直接接触泄漏物，使用无火花工具。

少量泄漏时，将泄漏点朝上，用吸液棉或沙土覆盖地面泄漏物，将泄漏物收集至平净、干燥的空桶内委托有资质单位安全处置，泄漏包装内的剩余物料尽快投入生产使用。

大量泄漏时，如包装桶/包装瓶破裂或侧翻等，第一发现人立即切断火源。利用抽水泵收集至事故应急水箱、储水囊内。易燃物质泄漏，应急人员穿防静电服，用黄沙等不燃性材料吸附地面泄漏物料，并将泄漏物收集至空桶内委托有资质单位安全处置，或用大量水冲洗（非遇湿易燃、遇湿释放大量热、遇湿产生有毒气体物质），冲洗废水污染物浓度较低，通过抽水泵收集至事故应急水箱、储水囊内，然后再转运至厂内污水站处理，必要时开启仓库紧急排风系统，将泄漏蒸汽排出，降低发生火灾爆炸的可能性。

（3）桶装有毒液体化学品泄漏：

发生泄漏时，关闭雨水总排口阀门，第一发现人首先疏散现场人员至安全区域（一般原则为当时上风向），并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴防毒面具，穿防毒服，不要直接接触泄漏物，切断火源。

少量泄漏时，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，地面用水进行冲洗，冲洗水收集至污水站处理。

大量泄漏时，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽，保护现场人员，但不要对泄漏点直接喷水。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置，避免进入下水道等限制空间。

（4）袋装化学品泄漏：

发生泄漏时，关闭雨水总排口阀门，若袋装化学品发生泄漏后，隔离泄漏污染区，限制出入。应急处理人员戴防尘面罩，穿化学工作服，不要直接接触泄漏物。小量泄漏；避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至有资质单位处置。

（5）氢气等特殊气体泄漏：

氢气站一旦发生泄漏，立即撤离泄漏污染区人员至上风处，并关闭阀门，修复泄露点位，设立警戒线。在整个处置过程中，要不中断地对风力和风向、扩散周边区域进行气体浓度检测，适时调整警戒范围。

切断警戒区内所有电源、熄灭明火、停止高热设备工作、封闭警戒区内抢险工作人员的通讯工具、切断电话机线路等一切可能产生静电和火花的设备设施。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服，切断气源，抽排（室内）或强力通风（室外）。漏气容器不能再用，漏气管道及法兰及时更换，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。泄漏气体激烈喷出时，有可能因静电引燃泄漏的气体，人体静电不得置于绝缘物上，处理人员的动作要缓慢，严防撞击产生火花。若泄漏处已着火，尽可能切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。

2、生产单元发生泄漏应急处理措施

（1）气体采用集中供气系统（氢气），供气系统设置了气体泄漏报警器，当发生气体泄漏时能立即切断气体供应。

（2）液体物料使用发生泄漏时，可利用应急空桶收容。

3、事故废水(主要为消防废水)进入雨水管网应急措施

①排水系统

建设项目排水系统采用雨污分流制。雨水通过单独的一个雨水管网及雨水排放口接附近雨水管网。

②事故应急设施

根据《江苏省环境安全企业建设标准（试行）》中环境风险防范设施建设规范，事故应急池的水池容量应根据发生事故的设备容量、事故消防用水量以及可能进入应急事故应急池的降水量等综合因素确定，具体参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB/T50483-2019）中的要求。本项目应急事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下：

式中：V1——最大一个容量的设备或贮罐。本项目V1为1.764m3（酸槽尺寸：4500mm×700mm×700mm，装填量以80%计）。

V2——厂内一旦发生火灾、爆炸时的消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护临近设备或贮罐（最少三个）的喷淋水量。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)，消防废水按下列公式计算：

式中：V—建筑消防给水一起火灾灭火用水总量(m3)；

V1—室外消防给水一起火灾灭火用水量(m3)；

V2—室内消防给水一起火灾灭火用水量(m3)；

q1—室外第i种水灭火系统的设计流量(L/s)；

t1—室外第i种水灭火系统的火灾延续时间(h)；

n—建筑需要同时作用的室外水灭火系统数量；

q1—室内第i种水灭火系统的设计流量(L/s)；

t1—室内第i种水灭火系统的火灾延续时间(h)；

m—建筑需要同时作用的室内水灭火系统数量。

结合公司最大可信事故，公司同一时间内的火灾起数按1起计，化学品库占地面积约30m2，高度2.0m，厂房火灾危险性为甲类，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），室外消防用水量15L/s，室内消防用水量10L/s，设计持续灭火时间按3小时计，则发生一次火灾时消防用水量为：V2=270m3。

V3——当地的最大降雨量。

无锡市2022年平均降雨量为889mm，年降雨天数为95天，平均降雨强度为9.36mm。

事故时必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积约为0.8ha，则V5=10*9.36*0.8=74.88m3。

V4——装置或罐区围堤内净空容量。按0计。

V5——事故废水管道容量。V5=0m3。

经上式计算，公司V总＝（1.764+270+74.88）-0=346.644m3。

综上，建设单位拟购置容积为100m3的事故应急水箱和容积为250m3的储水囊，能够满足事故废水收集需求，事故废水经抽水泵等收集至事故应急水箱、储水囊内暂存。事故发生后的前30min可通过事故应急水箱（100m3）暂存事故废水，该时间内可充分完成储水囊开启工作，后期将废水泵入储水囊内进行暂存。厂区内还配套市电和应急发电机（应急电源），事故状态下，如市电故障，可自动切换至应急发电机，当市电恢复后，自动切换至市电水泵，确保抽水泵、应急泵正常工作，满足本项目事故废水收集要求。

废水收集流程说明：

全厂实施清污分流和雨污分流。雨水系统收集雨水，污水系统收集生产废水。

初期雨水分流装置内设置切换水泵及阀门，正常情况下，雨天前15分钟雨水接至污水管网，15分钟后雨水接市政雨水管网；

发生火灾时：事故水由室外雨水管网收集，初期雨水分流装置市政切断闸门、初期雨水切换阀以及清洁雨水切换阀关闭，事故排水切换阀打开，管道接至事故应急水箱、储水囊内。收集的污水分批分次送污水处理站处理，处理达到接管标准后接管至污水处理厂集中处理。

企业还应设置其他废水事故防范措施：

a设有COD、氨氮、总氮、氟化物在线监测仪，废水处理系统立即停止排水，废水回流至污水处理站。

b污水站设有专职环保人员进行管理及保养废水处理系统，使之能长期有效地处于正常的运行之中。

c污水处理站出水口设置截断阀，当污水处理站运转不正常时立刻关闭，切断污水事故性排放时整个污水处理和收集系统与厂外排水系统的联系，杜绝事故排放情况下直接排入厂外污水管网。

③事故应急收集装置设置的合理性

本项目应急事故废水最大量为346.66m3，拟购置事故应急水箱100m3和储水囊250m3，容量可以满足收纳事故废水的要求。

公司事故废水主要通过事故应急水箱、储水囊收集，雨水排放口拟安装雨水切断阀，确保事故状态下废水均不进入外环境，事故应急水箱、储水囊内收集的事故废水待事故结束后，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，如果满足接管标准，就接管新城水处理厂（一厂）集中处理，如果不满足接管标准，可委托资质单位处置，以上措施可有效防止污染物最终进入水体。

综上，公司拟购置事故应急水箱100m3和储水囊250m3收纳事故废水可以满足要求。

④水环境风险三级防控措施

企业必须建立安全、及时、有效的污染综合预防与控制体系，确保事故状态下的污水全部处于受控状态，事故污水应得到有效处理达标后排放，防止对地表水和地下水的污染。

水环境风险防控体系

本项目预防与控制体系分为三级：针对本企业染物来源特点，各环境风险单元配套的防腐防渗措施、截流设施、转移输送设施、暂存设施作为一级预防与控制体系，防治污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；本项目雨水、生产废水排放口需设置切断阀、抽水泵、应急电源、事故应急水箱、储水囊作为二级预防与控制体系，防止重大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。拦截出厂界通道、园区配套的移动泵车、罐车作为三级防控体系。

一级防控体系：防渗托盘、导流沟、围堰等构成事故状态下水体污染的一级防控体系。

生成车间、原料仓库、化学品仓库、储罐区、污水处理站等应铺设防渗和防腐地面，涉及液态物料的生产车间设置导流沟，原料仓库、化学品仓库设置防渗托盘，托盘容积大于单个容器泄漏量；污水处理站设置围堰，各环境风险单元出入口设置围挡。可将泄漏废液截留在各风险单元内。

二级防控体系：事故状态下产生的泄漏物、消防水、受污染雨水少量排放，一级防控体系无法控制住事故废水，但不涉及园区内其他区域。

①拦截设施配套情况：管网闸阀

本项目区域1个雨水排放口、1个生产废水总排口设置切断措施，雨水排放口拟设置切断阀，设有专人负责其启闭工作，正常情况下阀门关闭，下雨天专人将其打开。同时，企业防止事故情况下事故废水经雨水、污水管线外排。

②储存设施配套情况：事故应急水箱、储水囊、防渗托盘、应急空桶

本项目拟购置事故应急水箱100m3和储水囊250m3收纳事故废水，液态物料下设防渗托盘，厂区各处设置若干应急空桶。在风险事故情况下，一级防控不能满足使用要求时，其他区域事故废水经生产车间周围雨水管网收集，再通过抽水泵将事故废水抽至事故应急水箱、储水囊中暂存，事故前30min可通过事故应急水箱（100m3）等对事故废水进行有效收集。该时间内可充分完成储水囊开启工作，后期将废水泵入储水囊内进行暂存，以切断污染物与外部的通道，保证厂区内事故废水不通过雨水口流入附近周泾浜。将收集的事故废水根据浓度逐步泵入厂区污水处理站或委托处理，保证事故状态下污染物控制在厂内。事故应急水箱、储水囊与外部水体不设通道，杜绝高浓度废水未经处理达标直接排放。事故应急水箱、储水囊容积符合要求，配有抽水泵、市电和应急电源双路电路。

三级防控体系：

事故状态下产生的泄漏物、消防水、受污染雨水快速排放，导致前二级防控无法控制住事故废水，进入出厂通道、市政雨水管网。

本项目所在园区已按雨污分流原则建设管网，园区雨水总排放口拟设置切断措施，设有专人负责其启闭工作，正常情况下阀门关闭，下雨天专人将其打开。根据厂区平面布局，事故废水可能会通过厂区内道路流动，溢流至厂界外。因此，建设单位事故废水出厂区通道除1个雨水排放口外，还有1个厂区出入口。建设单位拟对厂区事故废水通道（1个厂区出入口）增设沙袋/挡板等应急物资，事故状态下，利用沙袋/挡板在出入口设置截留设施，防止事故废水流出厂界。

建设单位必须在第一时间内向政府有关部门、上级管理部门或其他外部应急/救援力量报警，请求支援；并根据应急预案或外部的有关指示采取先期应急措施。当企业事故废水通过厂区雨水排放口流入市政雨水管网，进入周泾浜后，启动园区应急管控措施，立即派人观察入河口附近闸站确保关闭状态，并通知相关人员封堵锡兴路、新洲路的市政雨水口，减少污染物继续流入周泾浜。园区配套的移动泵车、软管、罐车可将企业事故废水收集转运至周边应急暂存空间。后期将事故废水预处理后达到污水处理厂的接管标准后，经上级部门同意后，将事故废水接入污水管网，最终进入污水处理厂处理。

事故废水收集设施的相关要求

①事故应急水箱、储水囊作为事故废水收集设施，需定期验证收集废水的有效性（闭水试验）。事故应急水箱、储水囊内收集的事故废水需及时委托处置或接管至污水处理厂，不可长期暂存。

②用电设备的电源应满足现行国家标准《供配电系统设计规范》所规定的一级负荷供电要求。

③对排入事故应急水箱、储水囊的废水，应进行必要的监测，并视其水质情况区别对待，以免造成不必要的处理消耗或白白浪费水资源，并应采取下列处置措施：能够回用的应回用；对不符合回用要求，但符合排放标准的废水，可直接排放；对不符合排放标准，但符合污水处理站进水要求的废水，应限流进入污水处理站进行处理；对不符合污水处理站进水要求的废水，应采取处理措施或外送处理，外送时必须按照环保部门的有关规定执行，不得出现乱倒现象。

- 地下水环境风险防范措施

（1）加强源头控制，做好分区防渗。厂区各类废物做到循环利用的具体方案，减少污染排放量；工艺、管道设备、污水储存及处理构筑物采取有效的污染控制措施，将污染物跑冒滴漏降到最低限。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求做好分区防控，一般情况下应以水平防渗为主，对难以采取水平防渗的场地，可采用垂直防渗为主，局部水平防滲为辅的防控措施。

（2）加强地下水环境的监控、预警。建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。

（3）加强环境管理。加强厂区巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制；做好厂区危场、装置区地面防渗等的管理，防渗层破裂后及时补救、更换。

（4）制定事故应急减缓措施，首先控制污染源、切断污染途径，其次，对受污染的地下据污染物种类、受污染场地地质构造等因素，采取抽提技术、气提技术、空气吹脱技术、生复技术、渗透反应墙技术、原位化学修复等进行修复。

4、治污设施故障(含停电情况)应急措施

（1）废气治理设施故障

根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）的要求：企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO 焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

①制定严格的工艺操作规程，加强监督和管理，提高职工安全意识和环保意识。

②加强管理，对洗涤装置、活性炭吸附装置、管道、阀门、接口处进行定期检查，严禁跑、冒、滴、漏现象的发生；确保各废气处理装置正常运行。

③定期排查并消除可能导致事故的诱因，加强安全管理，将非正常工况排放的几率减到最小，采取措施杜绝风险事故的发生。

④若废气处理装置发生故障，立即切换至备用设施，无备用设施的情况下采取紧急停产，从源头上控制。同时通知专业维修人员对废气治理设施进行维修，及时排除故障。

⑤一旦发生停电，立即启动厂内备用发电。

（2）废水处理站设施故障

加强在线运行设备、污水预处理设备、风机、水泵等管理，使设备处于最佳的运行状态，确保污水达标排放。

废水处理站出水口装有在线监测装置，一旦出现故障或超标，会立即报警，将废水引入厂内废水处理站。异常情况下废水不会直接接管排放，对接管污水处理厂的影响较小。

同时在最短的时间内查清事故原因，处理设施正常运行后，将异常情况事故废水通过管道重新进入废水处理单元，待处理达标后接管排放。调节池可容纳一天的生产废水量，若短时间内污水站无法恢复正常运行，可通知相应产污工段停止生产，减少废水的产生。

5、危废抛洒/泄漏现场处置措施

（1）危废仓库桶装废液泄漏：生产产生的废酸及有机废液储存在危废仓库中，相关泄漏应急处置措施见6.1.2.1小节。少量的液体废液以及固体危险废物储存在危废仓库中。废液使用密封桶装储存。

发生泄漏时，关闭雨水总排口阀门，处置人员穿戴好个人防护用品（防护服、防毒面具、胶鞋、防护手套）的前提下进行应急处置，不要直接接触泄漏物。

小量泄漏，用吸液棉或沙土吸附地面泄漏物，将泄漏物及吸附材料收集至密闭容器内，委外处置。

大量泄漏，将完好的废液包装桶移至安全区域防止相互影响，酸类化学品泄漏时可打开应急喷淋系统（非遇湿易燃、遇湿释放大量热、遇湿产生有毒气体物质），减少酸雾挥发同时稀释酸液，将泄漏物和事故废水经危废仓库的地沟收集，然后将收集的废液转运至完好的桶中或是立即委外处置。

（2）固废废物抛洒：

企业产生的固体危险废物有废活性炭、废包装桶等，在日常转移过程中危险固体废物抛洒时可以进行以下应急措施：

①装车过程发现有固体废弃物抛洒现象，由现场员工负责处置；

②用铲子将抛洒的物料装入车内；

③处置结束后，对沾染污染物的铲子等进行清洗，清洗液可倒入抛洒的固废中委外处置。

④若遇到下雨天，应立即关闭雨水排放口阀门，同时迅速对抛洒危险废物进行收集装入专门的容器中，对于受污染的雨水进行截流收集连同抛洒废物一并委外处置。

（3）风险防范

针对危险废物的管理，建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）等要求建设的危险废物暂存库，重点做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐。危废暂存场由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。建设单位应及时与具有相应资质的危险废物处置单位签订处置协议。企业应制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门。

针对本项目污水处理装置，建设单位应严格自身的环保责任，设置专人管理，对污水处理设备进行检修，保养，对设施周围地面采取硬化措施，防治废水流出污染周边水体环境。污水槽中水量一旦满负荷运载时，应停止生产作业，及时对废水进行储存，待池中水量降至安全容量范围，方可重新开始生产。同时，企业应制定污水处理站监测计划，落实日常监测。

6、火灾事故现场处置措施

在作业过程中一旦发生火灾时，做到立即报警，并且充分发挥整体组织功能，判断着火区域及物质，若涉及有毒物质或燃烧产物有毒，消防人员应戴好空气呼吸器，在人身确保安全的前提下，扑灭初期火灾，将灾害减到最低程度，避免火势扩大殃及周围危险场所，具体如下：

（1）现场发生火灾时，全体职工务必保持镇定，大声报告，立刻报警，切断事故现场电源，停止生产，并迅速担负起抢救工作，不可袖手旁观，等待消防人员前来抢救而延误时机；

（2）监控室通过广播发布预警，通知应急指挥部组织应急救援队伍人员到着火区域上风口集合了解分析情况，疏散无关人员至安全区，并分析和确定火灾爆炸原因，由总指挥、副指挥等应急救援人员汇合商量堵漏灭火方案并确定方案；

（3）灭火前应根据着火物质MSDS，选择正确的灭火方式，如泡沫、干粉、喷淋、消防水等，使用消防水灭火前，立即确认雨水排放口阀门处于关闭状态，将事故废水收集进入事故应急水箱、储水囊暂存；

（4）扑救时人站在上风位置，顺序前进。当火势趋盛、无法靠自身力量扑救和控制时，职工应立即疏散撤离，并对人员进行清点，留下主控人员对系统进行手动控制，停止系统运行；

（5）其他生产车间工段人员密切注意本岗情况，加强岗位监督控制，确保其它目标安全生产；

（6）如火势无法控制或听见有爆炸声，由总指挥下令公司全部停止救援，在确保安全的前提下，切断所有危险源连接管道，各车间、部门负责人负责将所有人员紧急疏散到安全地带，严格禁止出入，由总指挥向新吴生态环境局请求援助；

（7）事故处置结束后，由应急指挥部组织全体应急救援人员和消防人员，对现场进行清理，对人员进行清点，对事故经过进行记录，对事故进行调查，将事故调查报告上报上级管理部门。

7、汛期、台风事故应急措施

（1）台风、暴雨、洪水季节到来前，抢修人员应对所有抢修设备进行检修保养，使其处于良好的备用状态。

（2）应通过气象台预报及时了解天气变化的趋势，按照上级的要求及时落实好防汛、防台的措施。

（3）台风、暴雨、洪水到来前，值班人员应加强巡查，密切观察天气变化情况。

（4）汛期前，对全厂所有电器设备、机械设备进行一次全面检查，确保设备完好。所有防汛泵要安装到位，备品配件准备充足。做好车辆检查工作，保证防汛抗台工作顺利进行。

（5）台风造成电力中断作业不能正常运行时，及时停止生产。

（6）台风、暴雨、洪水造成财产损失和人员伤亡事故时，在力所能及的范围内进行有关的抢救工作。

（7）各岗位门窗关紧，防止雨水流进操作间或仓库内。

（8）台风、暴雨、洪水造成化学品可能被浸泡时，应立即将桶装化学品转移至高处，做好防泄漏措施。

（9）若发生化学品泄漏，按上文进行救援；当发生事故废水进入雨水管网需要外部支援时，启动Ⅰ级响应程序。

8、危险区的隔离

公司应制定撤离组织计划和事故隔离操作手册。突发事故出现后，应紧急撤离和疏散本公司和周围的人员或车辆。

（1）危险区的设定

发生重大环境事件，以事故地为中心，将半径290米以内区域划分为危险核心区，将距事故点中心周边650米以内的区域划分为危险区。危险区以外为安全区。

事故危害区域划定后，应根据现场环境检测和当时气象资料，可进一步扩大或缩小划定事故危害区域。

（2）隔离区的设定

按划定的危险区边缘以黄黑带设置警戒隔离区，并设警戒哨，限制人员、车辆进入。由应急保障组组织实施。

根据事故影响程度，预先制定相应的事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众的疏散计划，同时针对泄漏毒物的毒性，确定适当的救护、医疗方法，确保公众健康。

在危险化学品泄漏事故中，必须及时做好周围人员及居民的紧急疏散工作。根据不同化学物质的理化特性和毒性，结合气象条件，根据美国、加拿大和墨西哥联合编制的ERG2000 中的数据，确定疏散距离。

疏散距离分为二种：紧急隔离带是以紧急隔离距离为半径的圆，非事故处理人员不得入内；下风向疏散距离是指必须采取保护措施的范围，即该范围内的居民处于有害接触的危险之中，可以采取撤离、密闭住所窗户等有效措施，并保持通讯畅通以听从指挥。由于夜间气象条件对毒气云的混和作用要比白天来得小，毒气云不易散开，因而下风向疏散距离相对比白天的远。夜间和白天的区分以太阳升起和降落为准。

本项目拟采取的涉气代表性事故的风险防范措施见表6.1-1，涉水类代表性事故环境风险防范措施见表6.1-2。

表6.1-1  涉气类代表性事故的风险防范措施

| 序号 | 风险源名称 |  | 主要风险物质 | 是否为有毒有害气体 | 泄漏监控预警措施 | 应急监测能力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 |  | 氢氟酸、氢气、酒精、硝酸、盐酸 | 否 | 可燃气体探测器及报警装置、监控系统、通风系统 | 无 |  |
| 2 | 储存单元 | 原料仓库 | 酒精（防爆柜） | 否 | 可燃气体探测器及报警装置、监控系统、通风系统 | 无 |  |
|  |  | 化学品 仓库 | 氢氟酸、盐酸、硝酸 | 否 |  |  |  |
|  |  | 储罐区 | 液氢（氢气） | 否 | 可燃气体探测器及报警装置、监控系统、通风系统 | 无 |  |
| 3 | 环保措施 | 废气处理设施 | 颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物、氯化氢、氯气、油烟 | 是 | 安排专人负责运行维护，并制定岗位操作规程，严格按照规程进行维护、保养等工作 | 无 |  |

表6.1-2 涉水类代表性事故环境风险防范措施

| 序号 | 类别 |  | 环境风险防范措施内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围堰及导流设施 | 生产车间 | 酸洗、碱洗、冲洗区域设置导流沟或管道，通向厂区污水处理站，均已做防渗处理 | 位于厂房一层、三层 |
|  |  | 原料仓库 | 液态物料下设托盘，地面已做防渗处理，仓库出入口设置围挡 | 位于厂房三层 |
|  |  | 化学品库 | 液态化学品下设托盘，地面已做防渗处理，仓库出入口设置围挡 | 位于厂房一层 |
|  |  | 危废仓库 | 液态危废下设托盘，地面已做防渗处理，仓库出入口设置围挡 | 位于厂房一层 |
|  |  | 污水处理站 | 地面已做防渗处理，并设置围堰和收集槽 | 厂房外 |
| 2 | 截流 |  | 雨水排放口拟设置雨水切断阀，布设视频监控，以切断污染物与外部的通道 | 初期雨水收集后经YS-01排放口排放 |
|  |  |  | 生产废水排放口设置切断阀，布设视频监控，以切断污染物与外部的通道 | 生产废水收集后经WS-02排放口排放 |
| 3 | 事故废水收集设施 |  | 设置事故应急水箱、储水囊、抽水泵、市电和应急电源，将泄漏物料及消防污水等引入事故应急水箱、储水囊 | 收集的事故废水委托处置或经污水处理站处理达标后，接管至污水处理厂 |
| 4 | 封堵设施 |  | 周泾浜附近闸站 | -- |
| 5 | 外部互联互通 |  | 园区雨水总排口设置切断阀，园区出入口增设沙袋/挡板等应急物资。园区配套的移动泵车、软管、罐车可将企业事故废水收集转运至周边应急暂存空间 | -- |

表6.1-3  环境风险与安全防控措施汇总表

| 区分 | 具体等级、性质、内容、规模及措施与要求 |
| --- | --- |
| 环境风险及各环境要素评价等级 | 地表水、地下水：简单分析 大气：二级评价 |
| 环境风险类型 | 泄漏、火灾事故，伴有消防废水产生以及中毒事故 |
| 重大危险源和最大可信事 | 无重大危险源，主要危险物质是氢氟酸、硝酸、盐酸、切削液、工业酒精、机油、阻垢剂、硫酸、除氟剂、废切削液、滤渣、废酸、废抹布、废包装桶、废油桶、废机油、废劳保用品、废滤芯、废活性炭、废填料、废水处理污泥等；最大可信事故为：硝酸储存桶发生破裂引起泄漏事件，酒精泄漏遇明火发生火灾事故；氢气储罐泄漏明火发生火灾事故。 |
| 影响程度判定 | 由于风险潜势较低，突发环境事件风险可能性较小，据《报告》测算：项目建成后虽然存在一定的环境风险，但由于危化品等风险物料存储量小，液态危化品存贮区均设有截流围堰、防渗托盘等，事故风险系数较小。在严格按有关规范搞好风险物质存储仓库的建设与监管，严格储量控制与规范存放、严格遵守使用与生产的操作规程，认真制定和落实各项环境风险防控措施与应急预案和风险防范与应急物资储备，定期对员工进行生产安全和环境安全培训与演练的前提下，风险总体可控并在可接受范围内。 |
| 风险防范与管控的主要工程措施 | 按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。危险化学品仓库的设置必须符合相应规范的设置要求和储存条件，各类危险化学品不得与禁忌物料混合存放。对危险化学品仓库、危废贮存区等风险部位，应严格按公安、安监、生态环境等部门的要求和行业技术规范与指南，做好建设和日常运行、管理、监督工作。所有危化品输送管道必须明视化。生产车间、仓库应按消防要求划定禁火、防爆区域，配置消防灭火系统，对易燃易爆介质的设备，应设置防爆膜、防爆元件等防爆设施。 拟购置容积为100m3的事故应急水箱和容积为250m3的储水囊。原料仓库、化学品仓库、危废仓库要全面落实防雨、防晒、防渗、防腐、防火、防爆、防泄漏、防雷电、通风等技术措施；属于液态危化品物质的应按有关技术规范和规定设置围堰、托盘、导流沟等，防止泄漏物质进入外环境；厂区实行雨污分流并拟设置截流切断阀，落实专人管理等措施；火灾、泄漏等探测、报警、防爆监控设施，应设置市电和应急电源，以时刻保持正常工作状态。 |
| 风险防范与管控的其它措施 | 应设专职安全环保员，配备必要的人员防护、急救和事故应急器材；制定落实应急预案和各项环境风险防控措施，定期对员工进行操作规程、环境安全和生产安全培训与应急演练。对存贮、输送易燃易爆、有毒有害物质的设备和管道加强保养维护和检查，确保处于良好状态；对废气和废水处理系统及所用填料，进行定期的测试、检修、更新、维护，确保设备处于良好状态。一旦发生风险苗头和事故，按应急预案或有关规定进行设备故障、火灾、泄漏、爆炸、土壤地下水污染等事故的处理、处置和救护，并积极消除其后续影响。 |
| 环境安全与卫生防护距离设置 | 据《报告表》按有关规范测算，本项目不需要设置大气卫生防护距离，只需设卫生防护距离，以生产车间边界外50米范围设置卫生防护距离，该卫生防护距离范围内目前无居民、学校、医院等环境敏感目标，今后该范围内不得新建环境敏感目标。 |

公司拟配备了完善的风险防范措施和应急物资，对风险防范措施和应急能力能较好满足公司应急需求。综上，公司主要应急物资满足公司应急需求。

- 6.2环境应急管理制度

建设单位对有一定发生概率的事故都应建立应急预案，本报告在分析企业环境风险的基础上，提出突发事故应急预案。根据《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办〔2022〕338号）要求，加强本项目风险源头管控。

### 6.2.1应急预案编制要求

建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）要求，编制环境风险评估和应急预案报告，并报送环保主管部门备案。应急预案框架结构应符合《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795-2020）相关要求，针对可能发生的各类突发环境事件，明确具体应对措施。在项目一旦发生重、特大风险事故发生，应立即启动应急预案。

企业突发环境事件应急预案的主要内容如下表。

表6.2-1  突发环境风险事故应急预案要点

| 分类 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 综合预案 | 1.总则 | 明确编制目的、编制依据、适用范围、预案体系、工作原则等 |
|  | 2.组织机构与职责 | 明确环境应急组织机构体系、人员及应急工作职责、辅以图、表形式表述 |
|  | 3.监控预警 | 明确对环境风险源监控的方式、方法以及采取的预防措施；说明预警信息的获得途径、分析研判的方式防范、明确预警级别、预警发布与解除、预警措施等。 |
|  | 4.信息报告 | 明确信息报告程序，包括内部报告、信息上报、信息通报、信息通讯联络方式、责任人、时限、程序和内容等；明确不同阶段信息报告的内容与方式。 |
|  | 5.环境应急监测 | 制定不同突发环境事件情景下的环境应急监测方案 |
|  | 6.环境应急响应 | 明确响应程序、响应分级、应急启动、应急处置 |
|  | 7.应急终止 | 明确应急终止的条件、程序和责任人，说明应急状态终止后，开展跟踪环境监测和评估工作的方案 |
|  | 8.事后恢复 | 明确事后恢复、包括现场污染物的后续处置措施以及环境应急相关设施、设备、场所的维护措施，开展事件调查和总结；明确保险理赔，包括办理的相关责任险或其他险种等。 |
|  | 9.保障措施 | 明确相关保障措施，包括经费保障、制度保障、应急物资装备保障、应急队伍保障、通讯与信息保障等。 |
|  | 10.预案管理 | 明确环境应急预案培训、演练、评估修订等要求。 |
| 专项预案 | 1.总体要求 | 结合企业生产情况，针对某一种或多种类型突发环境事件制定专项预案，应包括突发环境事件特征、应急组织机构、应急处置程序、应急处置措施等内容 |
|  | 2.突发环境事件特征 | 说明可能发生的突发环境事件的特征，包括事件可能引发的原因、涉及的环境风险物质、事件的危险性和可能影响范围等。 |
|  | 3.应急组织机构 | 明确事件发生时，应负责现场处置的工作组、成员和工作职责。 |
|  | 4.应急处置程序 | 明确应急处置程序，宜采用流程图、路线图、表单等简明形式，可辅以文字说明。 |
|  | 5.应急处置措施 | 说明应急处置措施，应包括污染源切断、污染物控制、污染物消除、应急监测及应急物资调用等。 |
| 现场处置预案 | 1.总体要求 | 结合已识别出的重点环境风险单元，制定现场应急处置预案。 |
|  | 2.环境风险单元特征 | 说明环境风险单位的特征所涉及环境风险物资、生产工艺、环境风险类型及危害等物质。 |
|  | 3.应急处置要点 | 针对环境风险单元的特征，明确污染源切断、污染物控制、应急物资调用、信息报告、应急防护等要求。 |
|  | 4.应急处置卡 | 针对环境风险单元中重点工作岗位编制应急处置卡，明确环境风险物资及类型、污染源切断方式、信息报告方式、责任人等内容。 |

### 6.2.2特征因子和应急监测能力

项目发生风险事故后，应委托当地环境监测部门或具有环境监测资质的监测单位进行风险应急监测，在应急监测过程中，必须根据风险事故的类型、风险物质的性质、可能造成的事故风险及污染的物质（包括次生/伴生风险产生的污染物）等因素确定风险应急监测方案和监测周期。本次环评过程中提出该项目发生风险事故后可能需要监测的因子，但在实际操作过程中应根据事故类型等因素确定最终的监测因子，具体的风险应急监测方案如下：

表6.2-2 水质监测频次表

| 监测点位 | 监测因子* | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雨水管道 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、氟化物、石油类等 | 每 30 分钟取样一次 | 优先选用水质检测管法、ZZW 便携式综合水质检测法等。 |
| 废水管道 |  |  |  |

*注：监测因子可视厂区内发生事故的污染源、类型及事故大小，选择一种或多种因子进行监测。

表6.2-3 环境空气监测频次表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故发生地 | CO、颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物、氯化氢、氯气等 | 初始加密（6次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 | 优先采用气体检测管法、便携气体检测仪。 |
| 事故发生地周围居民区等敏感区域 |  | 初始加密（6次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |  |
| 事故发生地下风向 |  | 4次/天或与事故发生地同频次（应急期间） |  |
| 事故发生地上风向对照点 |  | 3 次/天（应急期间） |  |

表6.2-4 地下水监测频次表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 事故发生地受污染的区域 | pH值、COD、SS | 1 次/应急期间 |
| 对照点 |  | 1 次/应急期间 |
| 厂区地下水长期监测井 |  | 初始1～2 次/天，第3 天后，1 次/周直至应急结束 |

以上监测如厂方监测能力不具备可委托有相应监测能力的环境检测单位完成。

### 6.2.3应急物资装备

厂区内应急救援设施具体配置情况详见下表6.2-5。

表6.2-5  应急物资装备一览表

| 序号 | 位置 | 应急物资名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间/原料仓库/化学品仓库/储罐区/危废仓库等 | 防化手套 | 根据实际需求配备 | 结合实际运行情况，配备相应的应急物资装备，不限于此表中相应物资。 |
| 2 |  | 纱布手套 |  |  |
| 3 |  | 防护眼镜 |  |  |
| 4 |  | 口罩/防毒面具 |  |  |
| 5 |  | 防护面罩 |  |  |
| 6 |  | 防化靴 |  |  |
| 7 |  | 防护围裙 |  |  |
| 8 |  | 纬丝 |  |  |
| 9 |  | 吸液棉 |  |  |
| 10 |  | 土袋/沙袋 |  |  |
| 11 |  | 吸液管 |  |  |
| 12 |  | 拖把 |  |  |
| 13 |  | 空铁桶 |  |  |
| 14 |  | 塑料空桶 |  |  |
| 15 |  | 消防水带 |  |  |
| 16 |  | 消防水枪 |  |  |
| 17 |  | 喷淋洗眼器 |  |  |
| 18 |  | 空气呼吸器 |  |  |
| 19 |  | 烫伤膏 |  |  |
| 20 |  | 纱布 |  |  |
| 21 |  | 耐酸碱防护服 |  |  |
| 22 |  | 堵漏卡箍及专用工具 |  |  |
| 23 |  | 挡板 |  |  |
| 24 |  | 市电和柴油双路水泵 |  |  |
| 25 |  | 应急泵 |  |  |
| 26 |  | 对讲机 |  |  |
| 27 |  | 声光报警器/火灾报警控制器 |  |  |
| 28 |  | 可燃气体探测器及报警装置 |  |  |
| 29 |  | 有毒气体探测器及报警装置 |  |  |

消防水是独立的稳高压消防水管网，消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓。

在易燃易爆场所——生产车间/原料仓库/化学品仓库/储罐区/危废仓库等安装了可燃气体探测器及报警装置，可燃气体的报警信号连锁启动声光报警器、事故风机、紧急切断等设备，生产车间等安装了有毒气体报警装置，当危险物质浓度较高时或当温度达到68℃时，喷头炸裂，喷淋系统自动启动。

火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防局。根据需要设置报警装置。火灾报警信号报至中心控制室，再由中心控制室报至消防局。

### 6.2.4隐患排查制度

芯纳百川（无锡）半导体科技有限公司应根据《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南(试行)》等文件要求，建立健全突发环境事件隐患排查治理制度。建立健全从主要负责人到每位作业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患排查治理责任体系；主要负责人对本企业隐患排查治理工作全面负责，统一组织、领导和协调本单位隐患排查治理工作，及时掌握、监督重大隐患治理情况；分管隐患排查治理工作的组织机构、责任人和责任分工，按照生产区、储运区或车间、工段等划分排查区域，每个区域的责任人，逐级建立并落实隐患排查治理岗位责任制。制定突发环境事件风险防控设施的操作规程和检查、运行、维修与维护等规定，保证资金投入，确保各设施处于正常完好状态。建立自查、自报、自改、自验的隐患排查治理组织实施制度。

如实记录隐患排查治理情况，形成档案文件并做好存档。 及时修订企业突发环境事件应急预案、完善相关突发环境事件风险防控措施。 定期对员工进行隐患排查治理相关知识的宣传和培训。建立与企业相关信息化管理系统联网的突发环境事件隐患排查治理信息系统。

（1）隐患排查内容

从环境应急管理和突发环境事件风险防控措施两大方面排查可能直接导致或次生突发环境事件的隐患。

①企业突发环境事件应急管理 按规定开展突发环境事件风险评估，确定风险等级情况。按规定制定突发环境事件应急预案并备案情况。按规定建立健全隐患排查治理制度，开展隐患排查治理工作和建立档案情况。按规定开展突发环境事件应急培训，如实记录培训情况。按规定储备必要的环境应急装备和物资情况。按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况。

②企业突发环境事件风险防控措施：

Ⅰ、突发水环境事件风险防控措施从以下几方面排查突发水环境事件风险防范措施：是否设置中间事故缓冲设施、事故应急水池或事故存液池等各类应急池；事故废水收集装置是否满足环评文件及批复等相关文件要求；应急池位置是否合理，是否能确保所有受污染的雨水、消防水和泄漏物等通过排水系统接入应急池或全部收集；是否通过厂区内部管线或协议单位，将所收集的废（污）水送至污水处理设施处理。正常情况下厂区内涉危险化学品或其他有毒有害物质的各个生产装置、作业场所和危险废物贮存设施（场所）的排水管道（如围堰、防火堤）接入雨水或清净下水系统的阀（闸）是否关闭，通向应急池或废水处理系统的阀（闸）是否打开；受污染的雨水、洗消废水、消防水等是否都能排入生产废水处理系统或独立的处理系统；有排洪沟（排洪涵洞）或河道穿过厂区时，排洪沟（排洪涵洞）是否与渗漏观察井、生产废水、清净下水排放管道连通；雨水系统的总排放口是否设置监视及关闭闸（阀），是否设专人负责在紧急情况下关闭总排口，确保受污染的雨水、消防水和泄漏物等全部收集。

③突发大气环境事件风险防控措施

从以下几方面排查突发大气环境事件风险防控措施：企业与周边重要环境风险受体的各类防护距离是否符合环境影响评价文件及批复的要求；涉有毒有害大气污染物名录的企业是否在厂界建设针对有毒有害特征污染物的环境风险预警体系；涉有毒有害大气污染物名录的企业是否定期监测或委托监测有毒有害大气特征污染物；突发环境事件信息通报机制建立情况，是否能在突发环境事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民。

（2）隐患排查方式

企业结合自身实际制定本企业突发环境事件风险防控措施隐患排查清单。

表6.2-6 企业突发环境事件应急管理隐患排查表

排查时间： 年  月  日                   现场排查负责人（签字）：

| 排查内容 | 具体排查内容 | 排查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是，证明材料 | 否，具体问题 | 其他情况 |
| 1.是否按规定开展突发环境事件风险评估，确定风险等级 | （1）是否编制突发环境事件风险评估报告，并与预案一起备案。 |  |  |  |
|  | （2）企业现有突发环境事件风险物质种类和风险评估报告相比是否发生变化。 |  |  |  |
|  | （3）企业现有突发环境事件风险物质数量和风险评估报告相比是否发生变化。 |  |  |  |
|  | （4）企业突发环境事件风险物质种类、数量变化是否影响风险等级。 |  |  |  |
|  | （5）突发环境事件风险等级确定是否正确合理。 |  |  |  |
|  | （6）突发环境事件风险评估是否通过评审。 |  |  |  |
| 2.是否按规定制定突发环境事件应急预案并备案 | （7）是否按要求对预案进行评审，评审意见是否及时落实。 |  |  |  |
|  | （8）是否将预案进行了备案，是否每三年进行回顾性评估。 |  |  |  |
|  | （9）出现下列情况预案是否进行了及时修订。 1）面临的突发环境事件风险发生重大变化，需要重新进行风险评估； 2）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化； 3）环境应急监测预警机制发生重大变化，报告联络信息及机制发生重大变化； 4）环境应急应对流程体系和措施发生重大变化； 5）环境应急保障措施及保障体系发生重大变化； 6）重要应急资源发生重大变化； 7）在突发环境事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的。 |  |  |  |
| 3.是否按规定建立健全隐患排查治理制度，开展隐患排查治理工作和建立档案 | （10）是否建立隐患排查治理责任制。 |  |  |  |
|  | （11）是否制定本单位的隐患分级规定。 |  |  |  |
|  | （12）是否有隐患排查治理年度计划。 |  |  |  |
|  | （13）是否建立隐患记录报告制度，是否制定隐患排查表。 |  |  |  |
|  | （14）重大隐患是否制定治理方案。 |  |  |  |
|  | （15）是否建立重大隐患督办制度。 |  |  |  |
|  | （16）是否建立隐患排查治理档案。 |  |  |  |
| 4.是否按规定开展突发环境事件应急培训，如实记录培训情况 | （17）是否将应急培训纳入单位工作计划。 |  |  |  |
|  | （18）是否开展应急知识和技能培训。 |  |  |  |
|  | （19）是否健全培训档案，如实记录培训时间、内容、人员等情况。 |  |  |  |
| 5.是否按规定储备必要的环境应急装备和物资 | （20）是否按规定配备足以应对预设事件情景的环境应急装备和物资。 |  |  |  |
|  | （21）是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍。 |  |  |  |
|  | （22）是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。 |  |  |  |
|  | （23）是否对现有物资进行定期检查，对已消耗或耗损的物资装备进行及时补充。 |  |  |  |
| 6.是否按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况 | （24）是否按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况。 |  |  |  |

表6.2-7 企业突发环境事件风险防控措施隐患排查表

排查时间：  年  月  日                    现场排查负责人（签字）

| 排查项目 | 现状 | 可能导致的危害(是隐患的填写) | 隐患 级别 | 治理 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中间事故缓冲设施、事故应急水池或事故存液池（以下统称应急池） |  |  |  |  |  |
| 1.是否设置应急池。 |  |  |  |  |  |
| 2.应急池容积是否满足环评文件及批复等相关文件要求。 |  |  |  |  |  |
| 3.应急池在非事故状态下需占用时，是否符合相关要求，并设有在事故时可以紧急排空的技术措施。 |  |  |  |  |  |
| 4.应急池位置是否合理，消防水和泄漏物是否能自流进入应急池；如消防水和泄漏物不能自流进入应急池，是否配备有足够能力的排水管和泵，确保泄漏物和消防水能够全部收集。 |  |  |  |  |  |
| 5.接纳消防水的排水系统是否具有接纳最大消防水量的能力，是否设有防止消防水和泄漏物排出厂外的措施。 |  |  |  |  |  |
| 6.是否通过厂区内部管线或协议单位，将所收集的废（污）水送至污水处理设施处理。 |  |  |  |  |  |
| 二、厂内排水系统 |  |  |  |  |  |
| 7.装置区围堰、罐区防火堤外是否设置排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门是否关闭，通向应急池或污水处理系统的阀门是否打开。 |  |  |  |  |  |
| 8.所有生产装置、罐区、油品及化学原料装卸台、作业场所和危险废物贮存设施（场所）的墙壁、地面冲洗水和受污染的雨水（初期雨水）、消防水，是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统。 |  |  |  |  |  |
| 9.是否有防止受污染的冷却水、雨水进入雨水系统的措施，受污染的冷却水是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统。 |  |  |  |  |  |
| 10.各种装卸区（包括厂区码头、铁路、公路）产生的事故液、作业面污水是否设置污水和事故液收集系统，是否有防止事故液、作业面污水进入雨水系统或水域的措施。 |  |  |  |  |  |
| 11.有排洪沟（排洪涵洞）或河道穿过厂区时，排洪沟（排洪涵洞）是否与渗漏观察井、生产废水、清净下水排放管道连通。 |  |  |  |  |  |
| 三、雨水、清净下水和污（废）水的总排口 |  |  |  |  |  |
| 12.雨水、清净下水、排洪沟的厂区总排口是否设置监视及关闭闸（阀），是否设专人负责在紧急情况下关闭总排口，确保受污染的雨水、消防水和泄漏物等排出厂界。 |  |  |  |  |  |
| 13.污（废）水的排水总出口是否设置监视及关闭闸（阀），是否设专人负责关闭总排口，确保不合格废水、受污染的消防水和泄漏物等不会排出厂界。 |  |  |  |  |  |
| 四、突发大气环境事件风险防控措施 |  |  |  |  |  |
| 14.企业与周边重要环境风险受体的各种防护距离是否符合环境影响评价文件及批复的要求。 |  |  |  |  |  |
| 15.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否在厂界建设针对有毒有害污染物的环境风险预警体系。 |  |  |  |  |  |
| 16.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否定期监测或委托监测有毒有害大气特征污染物。 |  |  |  |  |  |
| 17.突发环境事件信息通报机制建立情况，是否能在突发环境事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民。 |  |  |  |  |  |

（3）排查频次

根据排查频次、排查规模、排查项目不同，排查可分为综合排查、日常排查、专项排查及抽查等方式。建立以日常排查为主的隐患排查工作机制，及时发现并治理隐患。 综合排查是指企业以厂区为单位开展全面排查，一年应不少于一次。日常排查是指以班组、工段、车间为单位，组织的对单个或几个项目采取日常的、巡视性的排查工作，其频次根据具体排查项目确定。一月应不少于一次。专项排查是在特定时间或对特定区域、设备、措施进行的专门性排查。其频次根据实际需要确定。根据自身管理流程，采取抽查方式排查隐患。

### 6.2.5应急培训和演练

每年至少进行一次全员应急管理培训，培训内容包括：事故预防、危险辨识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避灾避险、逃生自救等。

根据年度应急演练计划，每年应至少分别安排一次桌面演练和综合演练，强化职工应急意识，提高应急队伍的反应速度和实战能力。演练内容包括：事故发生的应急处置、消防器材的使用、通信及报警讯号联络、消毒及洗消处理、急救及医疗、防护指导、厂内交通控制及管理、事故区域内人员的疏散撤离及人员清查、突发事故产生的次生污染物的防治措施、事故废水废液的处理处置程序、向上级报告情况、事故的善后工作。同时记录台账，不少于1年一次。

开展应急演练同时，应在应急资源和装备等的调度与配置方面与周边企业环保负责人形成有效的衔接，加强园区级应急处置的演练，如园区出入口增设沙袋/挡板等应急物资，检查切断装置，确保其处于切断状态，防止泄漏的危险化学品、危险废物流入园区雨水管网。

### 6.2.6环境风险防范设施

- 泄漏应急处理措施

物料发生泄漏事故时，最早发现者应立即通知公司负责人，并根据召集应急救援小组，及时采取一切办法控制泄漏蔓延。立即检查泄漏事故源、关闭事故废水收集系统切断装置，确保其均处于切断状态，并尽可能引导其进入事故应急水箱、储水囊内暂存；如果是运输、装卸过程中（室外）发生泄漏，则应立即检查厂区雨水管网切断装置，确保其处于切断状态，从而防止泄漏的危险化学品、危险废物流入雨水、污水管网。一旦事故污染物进入雨、污水管网，本单位立即启动应急预案，同时通知周边村民撤离至安全区域，并报告相关主管部门，及时根据应急预案做好隔离措施和应对处理方案，可有效防止对污水处理厂造成冲击。

（2）火灾、爆炸事故应急措施

建设单位工业酒精、机油等均为可燃物质，遇高热、明火可引发火灾事故。因此，一旦发生火灾爆炸时，做到立即报警，并且充分发挥整体组织功能，在人身确保安全的前提下，扑灭初起火灾，将灾害减到最低程度，同时通知周边村民撤离至安全区域，避免火势扩大殃及周围危险场所，避免造成重大人员伤亡。具体要求如下：①现场发生火灾时，全体职工务必保持镇定，大声报告，立刻报警，切断事故现场电源，停止生产，并迅速担负起抢救工作，不可袖手旁观等待消防人员前来抢救而延误时机。②应急指挥组迅速电话通知所有的应急救援队伍人员到着火区域上风口集合了解分析情况，疏散无关人员至安全区，并分析和确定火灾爆炸原因，采取相应措施进行扑救。③扑救时人站在上风位置，顺序前进。当火势趋盛、无法靠自身力量扑救和控制时，职工应立即疏散撤离，并对人员进行清点，留下主控人员对系统进行手动控制，停止系统运行。④其他处置车间工段人员密切注意本岗情况，加强岗位监督控制，确保其它目标安全生产。⑤由于消防灭火时，消防废水会进入厂区内雨水管网。若不及时处置，消防废水将进入外环境，有可能造成水环境污染。当本项目发生火灾时，必须确保雨污水排放口切断装置处于关闭状态，厂区消防废水通过废水收集系统进入事故应急水箱、储水囊，防止消防废水经过雨水管线进入附近水体。⑥如情况严重，必要时由总指挥下令公司全部停止，切断所有危险源连接管道，由保安部人员带领，各车间、部门负责人负责将所有人员紧急疏散到厂区外安全地带。⑦由总指挥、副指挥等应急救援人员汇合商量堵漏灭火方案并确定方案。⑧由企业消防组带领厂义务消防队人员，根据方案确定人员应站的最佳灭火点，对火源设备进行冷却控制。⑨如人员力量不足，由总指挥决定通知外援，直至火灭。⑩由副指挥组织全体应急救援人员和消防人员，对现场进行清理，对人员进行清点。由技术组对事故经过进行记录，对事故进行调查上报主管部门。

### 6.2.7应急处置卡

对主要情景、关键岗位、重要设施(如事故应急水箱、储水囊、雨水排放口闸门等)设置相应应急处置卡片，明确特定环境事件的现场处置措施的整一套流程及相应部门，包括风险描述、报告程序、上报内容、预案启动、排查、控源截污、监测、后勤保障、后期处置、恢复处置和注意事项等方面内容，并在重要位置粘贴上墙。

### 6.2.8应急救援行动

①应急预案启动后，由公司生产部通知应急指挥中心成员单位的负责人立即到达泄漏事故现场进行协调处理，指挥中心成员单位领导未在单位时，由所在部门按职务高低递补。②在指挥中心总指挥的指令下，由生产部迅速通知相关应急专业救援组赶赴事故现场，各应急专业救援组在做好自身防护的基础上实施救援，控制事故扩大。③抢险救灾组到达事故现场后立即开展抢险救援工作，进行事故现场隔离；清理事故现场，清点在场人员，统计伤亡情况，掌握事故救援进展，做好相关信息、材料的收集、汇总。④现场保卫组到达现场后要根据泄漏情况设立警戒区域，保护事故现场，配合做好人员疏散工作，负责现场警戒，维持秩序，保证物资安全，禁上无关人员进入现场。⑤生产恢复指挥组到达事故现场后，会同事故发生单位，查明化学品泄漏可控情况，采取一切办法切断泄漏源，对于运行的生产装置发生危险化学品泄漏，做出全部停车或局部停车决定；对于贮存装置发生泄漏，做出处理决定，并将决定报指挥中心。⑥医疗救护组到达现场后，要与救护组配合，查明现场人员伤亡情况，组织抢救，对中毒人员根据中毒症状及时采取相应的急救措施，对伤员进行清洗包扎或输氧急救，重伤员及时送医院抢救。⑦设备抢修组组根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行现场设备设施抢修，控制事故以防事故扩大。

### 6.2.9制定有效的应急联动体系

项目环境风险应急预案与园区、无锡市新吴区等环境应急预案有效衔接，实施区域联动的应急体系。一旦发生事故，应及时和当地事故应急救援部门及时联系，迅速报告，根据事故影响大小请求当地社会救援。项目发生较大风险事故确需增援的，立即请求无锡市新吴区环保、消防、公安和医疗等相关力量协助，并充分做好应急预案的衔接工作。充分利用社会应急资源，与地方政府、上级主管单位及相关部门的预案和应急组织相衔接；企业应同各级救援中心签订救护协议，一旦发生企业不能自救的事故，请求救援中心支援。

- 6.3环境风险防范设施环保投资估算及“三同时”验收

凡属污染治理和环境保护投资和环境保护需要的专用设备、装置、监测手段和工程设施等，本项目总投资10000万元，其中环境风险环保投资额为20万元，约占总投资的0.2%，环境应急管理预算额5万元。具体项目 “三同时”验收一览表详见表6.3-1。

表6.3-1  本项目环境风险防范设施“三同时”验收一览表

| 类型 |  | 环保设施名称 | 设计处理能力 | 预算 (万元) | 处理效果、执行标准或拟达要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险防范措施 | 大气环境风险防范措施 | 可燃气体、有毒气体探测器及报警装置 | -- | 10 | 满足环境风险防控要求 |
|  | 水环境风险防范措施 | 应急电源 | -- | 2 |  |
|  |  | 事故应急水箱、储水囊、应急水泵 | 350m3 | 6 |  |
|  |  | 切断阀 | -- | 2 |  |
| 环境应急管理 | 突发环境事件应急预案 | -- | -- | 5 |  |
|  | 突发环境事件隐患排查 | -- | -- |  |  |

- 6.4环境风险防范小结

本项目危险物质主要有氢氟酸、硝酸、盐酸、切削液、石蜡、工业酒精、液氢（氢气）、机油、阻垢剂、硫酸、除氟剂、废切削液、滤渣、废酸、废抹布、废包装桶、废油桶、废机油、废劳保用品、废滤芯、废活性炭、废填料、废水处理污泥等。危险单元主要有生产车间、原料仓库、化学品仓库、储罐区、废气治理设施、废水处理站、危废仓库等。环境风险类型主要为泄漏以及火灾、爆炸事故引起的次生、伴生污染事故。在总图布置和建筑安全防范措施风险防范、研发生产过程风险防范措施、原辅料风险防范措施、危险废物风险防范措施、雨水、污水风险防范措施、事故废水防范措施落实的前提下，本项目对周边大气环境、地表水环境、地下水环境影响较小。本项目建成后应及时编制突发环境事件应急预案，一旦发生事故，可及时对事故进行紧急处理。

表6.4-1 建设项目环境风险自查表

| 工作内容 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 |  | 名称 | 氢氟酸 | 硝酸 |  |  | 盐酸 |  | 切削液 |  | 石蜡 |  |  | 工业酒精 |
|  |  |  | 存在总量/t | 1.5 | 0.18 |  |  | 0.22 |  | 1.25 |  | 0.301 |  |  | 0.301 |
|  |  |  | 名称 | 液氢（氢气） | 机油 |  |  | 阻垢剂 |  | 硫酸 |  | 除氟剂 |  |  | 废切削液 |
|  |  |  | 存在总量/t | 3.601 | 0.1 |  |  | 0.29 |  | 0.06 |  | 1.025 |  |  | 0.5 |
|  |  |  | 名称 | 滤渣 | 废酸 |  |  | 废抹布 |  | 废包装桶 |  | 废油桶 |  |  | 废机油 |
|  |  |  | 存在总量/t | 0.5 | 2 |  |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.01 |  |  | 0.1 |
|  |  |  | 名称 | 废劳保用品 | 废滤芯 |  |  | 废活性炭 |  | 废填料 |  | 废水处理污泥 |  |  | -- |
|  |  |  | 存在总量/t | 0.2 | 0.01 |  |  | 0.5 |  | 0.01 |  | 2 |  |  | -- |
|  | 环境敏感性 |  | 大气 | 500m范围内人口数 3500人 |  |  |  |  | 5km范围内人口数 约16.0409万 人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 人 |  |
|  |  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  | F1 ☐ |  |  | F2 ☐ |  |  |  | F3 √ |  |
|  |  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  | S1 ☐ |  |  | S2 ☐ |  |  |  | S3 √ |  |
|  |  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  | G1 ☐ |  |  | G2 ☐ |  |  |  | G3 √ |  |
|  |  |  |  | 包气带防污性能 |  |  | D1 ☐ |  |  | D2 √ |  |  |  | D3 ☐ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  |  | Q值 | Q<1 ☐ |  |  | 1≤Q<10 √ |  |  | 10≤Q<100 ☐ |  |  |  | Q>100 ☐ |  |
|  |  |  | M值 | M1 ☐ |  |  | M2 ☐ |  |  | M3 ☐ |  |  |  | M4 √ |  |
|  |  |  | P值 | P1 ☐ |  |  | P2 ☐ |  |  | P3 ☐ |  |  |  | P4√ |  |
| 环境敏感程度 |  |  | 大气 | E1 √ |  |  | E2 ☐ |  |  |  | E3 ☐ |  |  |  |  |
|  |  |  | 地表水 | E1 ☐ |  |  | E2 ☐ |  |  |  | E3 √ |  |  |  |  |
|  |  |  | 地下水 | E1 ☐ |  |  | E2 ☐ |  |  |  | E3 √ |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  |  | Ⅳ+ ☐ | Ⅳ ☐ |  | Ⅲ√ |  |  | Ⅱ ☐ |  |  |  | Ⅰ☐ |  |  |
| 评价等级 |  |  | 一级 ☐ |  |  | 二级√ |  |  | 三级 ☐ |  |  |  | 简单分析 ☐ |  |  |
| 风险识别 |  | 物质危险性 | 有毒有害 √ |  |  | 易燃易爆 √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境风险类型 | 泄漏 √ |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 影响途径 | 大气 √ |  |  | 地表水 √ |  |  | 地下水 √ |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  |  | 源强设定方法 | 计算法√ |  | 经验估计法√ |  |  | 其他估算法 ☐ |  |  |  |  |  |  |
| 风险预测与评价 |  | 大气 | 预测模型 | SLAB √ |  | AFTOX √ |  |  | 其他 ☐ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 290 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 650 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范 措施 |  |  | 1、生产车间、原料仓库、化学品仓库、危废仓库、污水处理站等必须设置防渗、防漏、防腐、防雨、防火等防范措施。各原料必须分类储存，并设置相应的标签，标明原料危险性，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存。各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应。原料仓库应安装在线监控系统，严格监控原料的贮存和管理情况。 2、危险仓库必须设置防渗、防漏、防腐、防雨、防火等防范措施。危险仓库设置的防渗托盘需定期维护、检查。加强管理工作，设专人负责危险废物的收集、运输、贮存。各危险废物种类必须分类储存，并设置相应的标签，标明危废的来源，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存。各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应。危废暂存间应安装危废在线监控系统，并在厂区门口安装危废监控视频，严格监控危废的贮存和管理情况，并且与当地环保部门联网。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结果与建议 |  |  | 采取安全风险防范措施后，项目的建设是可接受的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上所述，本项目在各项风险防范措施落实前提下，环境风险可接受。

- 7结论

根据项目涉及的各种原、辅材料理化性质和《建设项目环境风险评价技术导则》以及国家《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规则《报告》对项目的风险程度进行综合测算和识别，认为：即使在非正常工况情况下各污染因子仍可满足相应的大气、水、土壤等环境质量要求；项目无重大危险源，虽存在一定环境风险，但在严格控制危险物质存储量、严格管理、严格生产操作规程，认真制定和落实各项环境风险防控措施与应急预案，定期对员工进行环境安全和生产安全培训与演练的前提下，环境风险总体可控。